ДОПЪЛНЕН ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РАЗШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СВИНЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ МАЙКИ И ПРАСЕТА ЗА УГОЯВАНЕ“ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000128 (СЪСТАВЛЯВАЩ УПИ I-27), МЕСТНОСТ „ЛАМБУРКИТЕ“, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СИНИТОВО, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

- МАЙ, 2017г.

- ГР. ПАЗАРДЖИК

ДОПЪЛНЕН

ДОВОС

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РАЗШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СВИНЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ МАЙКИ И ПРАСЕТА ЗА УГОЯВАНЕ“ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000128 (СЪСТАВЛЯВАЩ УПИ I-27), МЕСТНОСТ „ЛАМБУРКИТЕ“, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СИНИТОВО, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

- ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН”

- С. СИНИТОВО, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

- ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- “ЕКОКОНСУЛТ 2008”  ЕООД СТАРА ЗАГОРА

- УПРАВИТЕЛ:.....................................

- /ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ /

# СЪДЪРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | УВОД | 6 |
| 1. | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 7 |
| 1.1. | Наименование на инвестиционното предложение | 7 |
| 1.2. | Информация за контакти с инвеститора | 7 |
| 1.3. | Информационно осигуряване | 7 |
| 2. | Анотация на инвестиционното предложение | 8 |
| 2.1. | Местоположение | 8 |
| 2.2. | Необходими площи | 9 |
| 2.3. | Основни характеристики на инвестиционното предложение | 10 |
| 2.4. | Очаквани отпадъци и емисии в резултат на реализацията на инвестиционното предложение | 16 |
| 2.4.1. | Емисии в атмосферния въздух – вид, източници, пречиствателни съоръжения | 16 |
| 2.4.2. | Отпадъчни води. Количество и състав на отпадъчните води по потоци – промишлени, битово-фекални и дъждовни. Пречиствателни съоръжения. | 19 |
| 2.4.3. | Отпадъци | 20 |
| 2.4.4. | Енергетични замърсители: шум, вибрации, вредни лъчения. Вид и характеристики. | 23 |
| 2.4.5. | Опасни химични вещества | 24 |
| 2.5. | Риск от аварии. Анормални режими на работа | 25 |
| 3. | Проучени от възложителя на инвестиционното предложение алтернативи за местоположение и/или алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, спрямо въздействието върху околната среда, включително “нулева” алтернатива. | 26 |
| 3.1. | Алтернативи по местоположение | 26 |
| 3.2. | Алтернативни технико-технологични решения за осъществяване на инвестиционното предложение | 27 |
| 3.3. | Оценка на съответствието на инвестиционното предложение с «най-добрите налични техники» (НДНТ) | 33 |
| 3.4. | „Нулева алтернатива” | 60 |
| 4. | Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях | 62 |
| 4.1. | Атмосферен въздух | 62 |
| 4.2. | Повърхностни и подземни води | 66 |
| 4.3. | Земи и почви | 73 |
| 4.4. | Геоложка среда | 74 |
| 4.5. | Биологично разнообразие, защитени природни територии. | 77 |
| 4.6. | Ландшафт | 88 |
| 4.7. | Исторически и културни паметници | 89 |
| 4.8. | Здравно-хигиенни аспекти на околната среда | 89 |
| 5. | Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на реализацията на инвестиционното предложение, ползването на природните ресурси и емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт | 101 |
| 5.1. | Атмосферен въздух | 101 |
| 5.2. | Подземни води | 114 |
| 5.3 | Повърхностни води | 117 |
| 5.4. | Геоложка среда | 121 |
| 5.5. | Земи и почви | 122 |
| 5.6. | Биологично разнообразие.Защитени природни територии. | 124 |
| 5.7. | Прогноза и оценка за очакваните нарушения на ландшафтите. | 127 |
| 5.8. | Прогноза и оценка на въздействието върху състоянието на исторически и културни паметници в района на инвестиционното предложение | 128 |
| 5.9. | Отпадъци | 128 |
| 5.10. | Прогнозна оценка на въздействието на опасните вещества, характерни за инвестиционното предложение, върху околната среда и здравето на хората. | 130 |
| 5.11. | Вредни физични фактори | 132 |
| 5.12. | Здравно-хигиенни аспекти на въздействието на инвестиционното предложение върху населението и работещите на площадката | 134 |
| 5.14. | Аварии и инциденти | 137 |
| 5.15 | Мониторинг | 138 |
| 6. | Информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда | 143 |
| 7. | Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки. | 146 |
| 8. | Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства, в резултат на проведените консултации. | 151 |
| 9. | Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 3 от ЗООС. | 153 |
| 10. | Описание на трудностите при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС | 155 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ | 160 |

У В О Д

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение (ИП) „Разширение и модернизация на  свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване“  в ПИ 000128 (съставляващ УПИ I-27), в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик” е изготвен от колектив независими експерти и консултанти по договор с Възложителя ЗП „Неджми Хюсеин Хюсеин.

Докладът е разработен на основание чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002 г., посл. изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.). С писмо изх. № ПД-01-4213/22.11.2016г. РИОСВ  Пазарджик се произнася за  извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение.

Съдържанието на Доклада съответства на изискванията на чл.96, ал. 1 от ЗООС и чл. 11 и 12 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (ДВ бр.25/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г..).

В отделно приложение към Доклада за ОВОС е представена и допълнената Информация по чл. 99а, ал.1 от ЗООС, с цел получаване на решение по ОВОС, потвърждаващо прилагането на „най-добрите налични техники”, последващо получаване на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация на инсталацията след издаване на комплексно разрешително, съгласно чл. 118 , ал. 2 и ал.3 от ЗООС.

При разработванeто на Доклада за ОВОС са взети предвид:

- Препоръките, направени от РИОСВ – Пазарджик и от специализираните ведомства и обществеността, изказани по време на консултациите за определяне на обхвата на ОВОС, проведени в съответствие с чл.95, ал.3 от ЗООС и чл.9 от Наредбата.  Справка за проведените консултации е представена в т.8 на към Доклада.

- Заданието за обхват на оценката на въздействието върху околната среда, съгласувано с писмо изх. № ПД-01-4213/23.01.2017г. на РИОСВ Пазарджик (копие от писмото е дадено в текстово приложение №8).

- Писмо изх.№ ПД-01-4213/28.04.2017г. на РИОСВ Пазарджик за допълване на ДОВОС и оценката по чл.99а от ЗООС.

Оценката на въздействието върху околната среда е разработена от колектив  независими експерти и консултанти, в състав:

- инж. Иван Иванов – Ръководител колектив

- инж. Радка Вълчева

- инж. Деян Михнев

Към доклада са представени: списък с подписи за разработените от всеки член на колектива части на ДОВОС, декларация по чл.11 ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и копия от диплома за образователно-квалификационна степен „магистър”  на експертите.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Наименование на инвестиционното предложение

“Разширение и модернизация на  свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване“  в ПИ 000128 (съставляващ УПИ I-27), м. “Ламбурките“,  в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик;

1.2 Информация за контакт с инвеститора

ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН”

ЕИК: BG 9106293420

Пълен пощенски адрес:

Гр. Пещера  4550, ул Петър Горанов 31

община Пещера, област Пазарджик

Тел:

Едноличен собственик на капитала и Управител на  фирмата

Неджми Хюсеин

Тел:; e-mail:

Лице за контакти:

инж. Иван Иванов

Тел.:               ; e-mail ecoconcult@abv.bg

1.3 Информационно осигуряване

При изготвянето и допълването на Доклада за ОВОС беше използвана следната информация:

- ЗАДАНИЕ за съдържание и обхват  на Доклада за ОВОС, съгласувано с писмо изх. № ПД-01-4213/23.01.2017г.  на РИОСВ  Пазарджик  (копие от Заданието- текстово приложение №11).

- Писмо изх.№ ПД-01-4213/28.04.2017г. на РИОСВ Пазарджик за допълване на ДОВОС

- Указанията на компетентния орган РИОСВ – Пазарджик, посочени в  писмо изх. № ПД-01-4213/23.01.2017г. (копие от писмото – текстово приложение №8), както и в тези на специализираните ведомства и обществеността, изказани по време на консултациите за определяне на обхвата на Доклада за ОВОС, проведени съобразно изискванията на чл.95, ал.2 от ЗООС и чл.10 от цитираната по-горе Наредба. Справка за проведените консултации и копия на писмени становища, са представени в т.8 към Доклада.

- Нотариален акт за собственост на имот № 000128 УПИ I-27 от землището на с. Синитово, ЕКАТТЕ 66559, общ. Пазарджик (текстово приложение 12);

- Скица на ПИ 000128 (графично приложение 14);

- Разрешително за водоползване с титуляр ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН”  (текстово приложение13);

- Програма за отглеждане на свине майки за опрасване и прасета за угояване

- Наръчник за отглеждане на свине, 2008 г.изд.колектив Тракийски университет Стара Загора

- BAT файл към BREF документ „НДНТ при интензивно отглеждане на птици и свине“

- Решение за изпълнение ЕС/2017/302 от 15 февруари 2017 г. за формулиране на заключения за НДНТ, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивно отглеждане на птици или свине.

- Бюлетини за състоянието на околната среда в България, издание на МОСВ и ИАОС;

- План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016-2021 г.

- Годишен доклад за дейността – РИОСВ Пазарджик

- Справочна и друга специализирана литература;

- Оглед на площадката на инвестиционното предложение и консултации с представители на Инвеститора.

- Проведени консултации с катедри «Приложна екология» и «Свиневъдство» към Тракийски университет Стара Загора – проф.Г. Михайлова и проф. Г.Георгиев;

Докладът за ОВОС е изработен в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда, чийто списък е представен в ДОВОС.

2. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2.1. Местоположение

Инвестиционното предложение ще се реализира в собствен на фирмата имот № 000128 (съставляващ УПИ 1-27), м. „Ламбурките“, в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ 66559. Нотариален акт за собственост е представен в текстово приложение №12, а скица на имота е представена в графично приложение № 14.

Фиг. 1. Обзорна карта на района

Имота  заема площ от 36.86 дка. Същия е отреден начин на трайно ползване „Др.животновъдна ферма“.  Имота граничи с имоти с номера № 000067; 005021; 005026; 005022; 005009; 000001 и 000052. Имота граничи с  река Марица – на север-североизток, на югоизток – със земеделски земи, на северозапад – с ЕТ «Грими Хюсеин Хюсеин» (функционираща свинеферма, за която се предвижда увеличаване на капацитета – във фаза «идеен проект» ) и на югозапад – път от местната пътна мрежа.

Теренът има излаз на  шосето Синитово-Пазарджик.

Площадката отстои на 1375 m от регулацията на с. Мирянци и на около 2000 m от с. Синитово и на около 1000 m от южна индустриална зона на гр. Пазарджик. Река Марица  протича североизточно от площадката в непосредствена близост. (Обзорна карта с посочени отстояния от най-близките селища –графично приложение №13).

Имотът попада в ЗЗ от национална екологична мрежа „НАТУРА 2000”: защитена зона BG 0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 на Министъра на околната среда и водите и граничи, но не попада, със защитена зона BG 0000578 ,,Река Марица“. Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно чл. 5 на Закона за защитените територии. В района на инвестиционното предложение не функционират големи промишлени предприятия, които да създават дискомфорт в околната среда. В непосредствена близост (при съседна граница) в северозападна посока от площадката на „ЗП НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН“  се разполага обект с подобен предмет на дейност – Свинеферма на ЕТ „Грими Хюсеин Хюсеин”, (функционираща свинеферма, за която се предвижда увеличаване на капацитета – във фаза «идеен проект» ).

2.2. Необходими площи

Имот с № 000128 (съставляващ УПИ I-27), в който е предвидено да се реализира инвестиционното  предложение,  заема площ от 36.86 дка.  Той е част от кадастралния план на с. Синитово, община Пазарджик. Същия е отреден начин на трайно ползване „Др.животновъдна ферма“.  Застроената площ, след реализацията на ИП ще възлиза на 18354 m2 (сгради, торова лагуна, водоплътна изгребна яма).

Връзката на обекта с пътя Синитово-Пазарджик ще се осъществи по съществуващ път.

Не са необходими допълнителни площи извън терена за осъществяване на дейността, вкл. за етапа на строителство.

2.3.  Основни характеристики на инвестиционното предложение

ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН” възнамерява да реализира разширение на основната дейност на предприятието по смисъла на т.38 от Приложение 1 на ЗООС, което самостоятелно достига критериите на т.21, буква „б“ и буква „в“ на същото приложение, посредством инвестиционно намерение за „Разширяване и модернизация на  свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване“  в имот 000128 (съставляващ УПИ I-27) в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Реализацията на ИП ще доведе увеличаване на производствения капацитет на фермата на ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН” чрез:

•	Увеличаване на местата за отглеждане на свине майки в съществуващото хале 1 от 750 на 1000 броя;

•	Увеличаване на местата за отглеждане на прасета за угояване в съществуващото хале 2 от 2000 до 2640 броя;

•	Изграждане на две нови халета за угояване (хале 3 и хале 4), всяко  с капацитет 4400 места за отглеждане на прасета за угояване.

Предложението  попада в обхвата на Приложение 1 към чл. 92,  т.1, на ЗООС: позиция 21, буква «б» и «в» – Ферми за интензивно отглеждане на птици и свине  с повече от: б) 2000 места за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг), и  в) 750 места за свине майки.

ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН” е регистриран земеделски производител, притежаващ регистрационна карта от Областна дирекция „Земеделие”, гр. Пазарджик.

В  новоизградените халета  ще се отглеждат свине за угояване, които ще се предават на кланица  за добив на трупно свинско месо. Годишно в  сградата за отглеждане на свине майки е налице възможност за завършване на  2 цикъла на опрасване в рамките на 1 жизнен цикъл на свинете майки, а в халетата за отглеждане на прасета за угояване е налице възможност за завършване на 4 жизнени цикъла. Отглеждането в новите 2 халета ще се извършва по начин и технология, прилагани в съществуващите  вече  производствени халета.

Към настоящия момент обекта на ИП представлява остаряла и амортизирана ферма за отглеждане на добитък за угояване. Инвеститорът е преминал успешно процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП за изграждане на свинеферма с 2 броя халета с общ капацитет 2750 места за отглеждане, както следва: в хале 1 - свине майки – до 750 бр., в хале 2 - до 2000 бр. прасета за угояване. В етапа на реализацията на това ИП, Инвеститорът планира и разширението на обекта – предмет на настоящия ДОВОС.

Строителство

На разглежданата площадка, при закупуване на имота от Инвеститора (остаряла експлоатираща се ферма), са били налични 8 броя сгради. В етапа на изграждане на халета за отглеждане на свине майки (хале 1) и за угояване на прасета (хале 2) е съборена една стара сграда. Останалите 7 сгради ще бъдат разрушени преди изграждането на новите халета за угояване (хале 3 и хале 4).

Проектирането и строителството на Хале № 3 и Хале № 4 - предмет на инвестиционно предложение ще бъдат осъществени в един етап. Ще бъдат изградени  два броя халета от топлоизолирани  «сандвич»  панели с размери 108 х 35 метра и модернизация на 2-те съществуващи халета, с размери 114х35 m и 120х35 m.

Външно  на площадката ще бъдат монтирани  малки разпределителни силози (общо 17 на брой за всичките  халета,  всеки силоз с капацитет  от 5 до 20  тона фураж).

Халетата за отглеждане на прасета за угояване и свине майки  ще бъдат  абсолютно затворени  и стерилно изолирани от външната среда.  В тях ще се монтират боксове за отглеждане на отделните групи животни, система за отвеждане на тора, автоматизирана вентилационна система, системи за охлаждане и отопление, поене и осветление.

Строителството и монтажът на съоръженията ще  бъде  изпълнено за  3 месеца

Цялото технологично оборудване на Халетата, вкл. контролната апаратура, ще се достави и монтира от водеща фирма в бранша, която е доставила и монтирала оборудването на съществуващите 2 халета. Същото е на най-съвременно ниво, отговарящо на НДНТ.

Експлоатация

Основни характеристики на производствения процес

Основни технологични процеси

Основните етапи и процеси при отглеждане на прасетата и свинете  са, както следва:

С реализацията на Инвестиционното предложение се предвижда с разширението и построяването на новите халета капацитета да достигне 11 440  места за отглеждане на прасета за угояване и 1000 места за отглеждане на свине майки, като  жизнения  цикъл на свинете  майки за една година е с възможност за завършване на  2 цикъла на опрасване в рамките на 1 жизнен цикъл на свинете майки, а в халетата за отглеждане на прасета за угояване е налице възможност за завършване на 4 жизнени цикъла. Това е продължителността на  един производствен цикъл.  Следва почистване, дезинфекция на халетата и ново зареждане с групи  животни.

Основните етапи и процеси при отглеждане на животните са, както следва:

А) Отглеждане на свине майки - Хале 1:

- Сектор 1.1 - Опрасване

Състои се от 6  отделения, разполагащи с общо 224 бокса за опрасване. Максималния брой  кърмещи свине майки достига 224 бр. Температурата в зоната на прасенцата непосредствено след опрасването е около 35-36ºС, като всяка следваща седмица намалява с по  1-2 градуса.

- Сектор 1.2   - Развъждане

- Отделение за оплождане и условно бременни свине майки- състои се от 284 индивидуални бокса в които се отглежда идивидуално по едно животно. В това отделение се извършва оплождане и развитие на бремеността на свинете

- Отделение за ремонтни свине – помещават се в 3  бокса, в който общо се отглеждат до 72 свине майки. Новодоставените ремонтни прасета постъпват в отделението, където престояват няколко дни с цел климатизация и адаптация към основното стадо.

- Отделение за свине майки с доказана бременност -  В отделението има общо 7 групови бокса като във всеки бокс има по 60 свине майки или общо 420 животни. Бременността продължава 114 дни.

Б) Отглеждане на подрастващи прасенца (до 30 кг)

- Хале 2, сектор 1: Разполага с 36 бокса, в които се разполагат общо 5000 броя малки прасенца. Периода на подрастване завършва при достигане на тегло 28-30 kg и продължава до 56 дни.

След 56 дневния период на подрастване, малките прасета се прехвърлят в инсталацията за угояване.

В) Отгелждане на прасета за угояване (над 30 кг)

- Хале 2, сектор 2: Разполага с 72 бокса, в които се разполагат общо 2640 броя  прасета за угояване. Периода на угояване завършва при достигане на тегло 90-110 kg и продължава до 80-90 дни

- Хале 3: Разполага с 120 бокса, в които се разполагат общо 4400 броя  прасета за угояване. Периода на угояване завършва при достигане на тегло 90-110 kg и продължава до 80-90 дни

Хале 4: Разполага с 120 бокса, в които се разполагат общо 4400 броя  прасета за угояване. Периода на угояване завършва при достигане на тегло 90-110 kg и продължава до 80-90 дни

Отглеждане на свине майки и прасета за угояване

Халетата са абсолютно затворени и стерилно изолирани от външната среда. Питейна вода за поене на животните се осигурява от собствен сондажен кладенец, снабден с потопяема помпа и водомер. Добитата вода се филтрира през механичен филтър и се разпределя по вътрешния промишлен водопровод, от където се извършва захранване със свежа вода на всичките халета и боксовете в тях.

Хранителните смески се доставят чрез специализиран транспорт от лицензирани фуражни предприятия и се зареждат в малки разпределителни силози (общо 17 на брой за всичките  халета,  всеки силоз с капацитет  от 5 до 20  тона фураж). Подаването на фуражните смески към хранилките на животните в съответните отделения  се извършва по автоматичен път чрез шнекове. Автоматизирано се извършва и подаването на определено количество храна до всяко животно, в зависимост от  средно определеното тегло на стадото.

Използват се лампи с LED осветление. Интензитетът на осветеността се регулира автоматизирано. Системата за осветление има за цел да удължи продължителността на светлата част на денонощието, да се интензифицира и стимулира храненето на свинете.

Поддържането на добър  микроклиматът в помещенията е основен фактор за добра продуктивност.

Халетата за оборудвани с иновативна система за охлаждане в два кръга.

Първи кръг на системата за охлаждане е разработен на основата на термопомпа.

Втори кръг на системата за охлаждане функционира посредством т.н. водни пити, при които охлаждането се извършва чрез вода.

Отопление на прасетата за угояване и свинете майки не се изисква, тъй като топлината излъчваната от телата на животните е достатъчна за поддържане на оптимална температура през зимата. Поддържането на микроклимат се осъществява чрез съвместната работа на системата за вентилация и системата за отопление, използваща принципа на термопомпата.

Отоплението на новородените прасенца и прасенцата-сукалчета се извършва с кварцови лампи, като за целта се използва електрическа енергия и превръщането й в топлинна енергия.

Системата за вентилацията в халетата осигурява ефективен въздухообмен и осигурява оптимален микроклимат, посредством изхвърляне на въздуха от помещенията, в които се отглеждат животните  в околната среда. Вентилационната система се състои от осеви вентилатори, разположени на покрива на халетата.

Във всички помещения животните се отглеждат на скарен принцип. Подовете са изпълнено от скари и формираните екскременти се стичат в подподови тунелни вани и по самотек постъпват в лагуната за съхранение на изпражнения и урина.

Мъртвите животни  ще бъдат изнасяни от помещенията. Ще се съхраняват в хладилна камера и периодично ще се извозват със специализиран транспорт на Екарисаж.

Технологичната блок схема и основните параметри на технологичния процес на свинефермата на „ЗП НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН‘‘  са показани по-долу (фиг.2 и табл. 2.3.1.).

Фиг. 2.3-1: Обща схема на дейностите във фермата за интензивно отглеждане на свине в  ЕТ „ЗП НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН‘‘

Таблица 2.3-2. Технологични параметри (отглеждане в боксове)

| Технологичен параметър | Свине майки | Прасета за угояване |
| --- | --- | --- |
| Жизнен цикъл | 2 | 4 |
| Живо тегло (средно), g | Над 100 | Над 90-110 |
| Консумация на фураж t/y | 2 380 | 8 560 |
| Вентилация | 8-10 Nm3/kg живо тегло | 4-6 Nm3/kg живо тегло |
| Хранителен фронт | 50 cm за скотомясто | 50 cm за скотомясто |
| Поилки | 1 бр./скотомясто | 1 бр./скотомясто |
| Осветление | LED осветление Интензитетът на осветеността се регулира автоматизирано |  |
| Вентилационна система | Автоматизирана, управлявана с контролер |  |
| Качество на въздуха в помещенията | O2–над 16%; CO2-под 0,3%; CO- под40 ppm; NH3- под 15 ppm; H2S- под 5 ppm |  |
| Система за охлаждане/овлажняване | Първи кръг: Термопомпа; Втори кръг: Pads cooling, охлаждане на постъпващия въздух при преминаване през пити, обливани с вода (оборотна) |  |
| Съдържание на протеин в храната, % | 13-15 | 14-17 |
| Влажност, % | 60-70 | 50-65 |

- Основните етапи и процеси за доставяне и съхранение на фуражни смеси, са както следва:

Хранителните смески се доставят чрез специализиран транспорт от лицензирани фуражни предприятия и се зареждат в малки разпределителни силози (общо 17 на брой за всичките  халета,  всеки силоз с капацитет  от 5 до 20  тона фураж). Подаването на фуражните смески към хранилките на животните в съответните отделения  се извършва по автоматичен път чрез шнекове. Автоматизирано се извършва и подаването на определено количество храна до всяко животно, в зависимост от  средно определеното тегло на стадото.

Работен режим: Фермата ще работи в непрекъснат режим - 365 дни годишно.

Работен персонал: На обекта ще бъдат ангажирани около 40 работника.

2.3.1. Основни суровини и материали, природни ресурси. Опасни вещества.

- Потребление на основните суровини и материали

По време на строителството използваните строителни материали ще са търговски продукти,  не се планира употребата на природни ресурси. Изкопаните земни маси ще се използват в обратни насипи на площадката.

Необходимите за строителната и автомобилна техника горива – бензин и дизелово гориво – ще се зареждат извън обекта. Поддръжката на техниката (подмяна на масла и ремонти) също ще бъде организирана извън обекта.

По време на експлоатацията

Годишното потребление на основните суровини, спомагателни материали и горива при реализация на ИН е представено в Таблица  2.3-2 по-долу:

Таблица 2.3-2

| Суровина/материал | Годишен разход | Място на употреба | Начин на съхранение |
| --- | --- | --- | --- |
| Суровини: |  |  |  |
| Фураж | 2 380 t | Храна на свине майки | 17 бр. силози с капацитет от 5 до 20 тона фураж |
| Фураж | 8 560 | Храна на прасета за угояване | 17 бр. силози с капацитет от 5 до 20 тона фураж |
| Спомагателни материали: |  |  |  |
| Дезинфектанти | 0.3 t/y | За почистване на помещения | Склад за дезинфектанти |
| ГОРИВА: |  |  |  |
| Дизелово гориво | 0.3 t/y | Дизелов агрегат (резервен) | Доставка веднъж годишно |

Хранителните смески се доставят чрез специализиран транспорт от лицензирани фуражни предприятия и се зареждат в малки разпределителни силози. Подаването на фуражните смески към хранилките на животните в съответните отделения  се извършва по автоматичен път чрез шнекове.

Използваните дезинфектанти за почистване на оборудването и халетата след края на всеки жизнен цикъл ще се съхраняват в оригинални опаковки в склад за съхранение на химикали.

Част от използваните суровини и материали са „опасни” вещества по смисъла на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и  смеси.

В Таблица 2.3-3 са представени химичните вещества, които ще се използват при реализаця на ИП. Посочени са предвидения максимален годишен разход при максимален капацитет на инсталацията, CAS №,  и съответните им Н- фрази. Класификационните индекси на химичните вещества препарати и продукти са регламентирани с  Наредба за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и смеси.  Подробната информация задължително се съдържа в  информационния лист за безопасност или сертификат, който задължително придружава всички доставяни химични вещества, препарати и продукти.

Таблица 2.3-3.

| Наименование | Потребление | Място на използване | CAS № | Класификация | Н – съвети за безопасност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При строителство и монтаж |  |  |  |  |  |
| Не е приложимо |  |  |  |  |  |
| При експлоатация |  |  |  |  |  |
| Дизелово гориво | 0,3 t/y | Дизелов агрегат | 68334-30-5 | Flam. Liq.3 Acute tox.4 Skin irrit. 2 Canc. 2 STOT RE 2 Asp. Tox.1 Aquatic Chronic 2 | Н226 H332 H315 H351 H373 H304 H401 |
| ДЕЗИНФЕКТАНТ | 0.3 t/y | Дезинфекция на халетата | - | Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Eye Dam. 1 | Н332 Н302 Н400 H318 |

Съхраняваните и използвани опасни материали и горива  не  надхвърлят долния оценъчен праг, посочен в таблиците в част I и част II на Приложение № 3 от ЗООС. По тази причина не се налага провеждане на  процедура за одобряване на Доклад за безопасност, респ. Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества.

Хладилната камера за мъртви животни е стандартно съоръжение, напълно капсуловано и не може да се очаква емисия на флуорирани парникови газове или вещества, нарушаващи озоновия слой. Противопожарната и климатична инсталации са от тип, който не предполага наличието и използването на озоноразрушаващи вещества.

- Водопотребление

Разходната норма за вода за отглеждане на една свиня майка възлиза на 4,5 m3 вода/жизнен цикъл, за отглеждането на 1 бр. прасе за угояване е 0,6 m3/жизнен цикъл, а за отглеждане на подрастващи прасета (до 30 kg) е 0,5 m3/жизнен цикъл, в т.ч. за поене и охлаждане. Консумацията на вода за промишлени нужди на площадката е сума от консумацията на вода за поене и за охлаждане. Вода за измиване не се ползва, тъй като технологията не предполага подобни дейности. Преизчислено, месечно за работата на инсталацията ще са нужни:

-	При отглеждане на свине майки 4,5 m3/жизнен цикъл х 1000 свине х 1 ж.ц. = 4500 m3/годишно

-	 При отглеждането на прасета за угояване: 0,6 m3/прасе/жизнен цикъл х 11440 бр.прасета х 4 жизнени цикъла = 27 456 m3/годишно.

-	При отглеждане на подрастващи прасенца: 0,5 m3/прасе/жизнен цикъл х 5000 бр.прасета х 6 жизнени цикъла = 15 000 m3/годишно.

В годишен аспект, консумацията на вода за животновъдство възлиза на 46 956 m3/y.

Водоползването се осигурява от собствен сондажен кладенец в условията на издадено разрешително за водовземане от подземни води №31520581/03.12.2015г. при разрешени водни количества 161 772 м3/год. (текстово приложение № 13 към ДОВОС).

Осигуряването на персонала с прясна вода за питейни и санитарно-битови нужди ще се извършва от съществуващ водопровод на „В и К“ ЕООД Пазарджик, при сключен актуален предварителен договор за водоснабдяване на обекта  (текстово приложение №21 към ДОВОС).

По-долу е извършена оценка на съответствието на предвидените количества вода за промишлени нужди  с разрешените такива в разрешителното за водоползване:

Таблица 2.3-4.

| Инсталация | Максимално разрешен разход на вода (m3) съгласно Разрешително за водоползване | Годишен разход на вода от сондажен кладенец (m3) при максимален капацитет на инсталацията | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо годишно водопотребление за животновъдство | 161 772 | 46 956 | Да |

Видно от предоставената информация е, че планираната консумация на вода за промишлени нужди съответства на разрешената в разрешителното за водоползване.

В хода на консултациите по обхвата на ДОВОС, с писмо изх. № РД -11-349/04.01.2017г. (текстово приложение 15 към ДОВОС), Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център гр. Пловдив отправя препоръката да се представи информация за повърхностното и подземното водни тела и да се представи информация за наличието (или не) в близост до ИП на санитарно-охранителни зони, водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и зони за защита на водите, съгласно Закона за водите. С оглед направеното прочуване, към настоящия момент не са учредявани санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и зони за защита на водите.

В тази връзка следва да се уточни, че съгласно направения хидрогеоложки доклад и извършените до момента собствени периодични измервания на качеството на добиваните подземни води се налага извода, че подземното водно тяло се намира в добро количествено, но лошо химическо състояние. Стойностите на измерените показатели са в съответствие с установените такива в Приложение 2 на Наредба 1/10.10.2007г за проучване, ползване и опазване на подземните води, като отклонения се наблюдават единствено по показател «нитрати». Реализацията на ИН няма да доведе до повишено водочерпене извън определените ограничения в разрешителното за водоползване. На площадката няма да се извършват дейности, свързана с употреба на нитрати, което би поставило подземнито водно тяло в допълнителен риск от невъзможност за постигане на добро химическо състояние.

Не се предвижда ползване на повърхностен воден обект. Направената оценка на съответствие на максималната годишна консумация на вода, с разрешената норма в разрешителното за водовземане от подземни води (таблица 2.3.-4) доказва спазване на ограничението, определено в документа.

- Потребление на електроенергия

Консумацията на ел.енергия за отглеждане на добитък в инсталацията се определя така:

- отглеждане на свине майки: 0,36 MW/свиня/жизнен цикъл

- отглеждане на прасета за угояване: 0,05 MW/прасе угояване/жизнен цикъл

- отглеждане на подрастващи прасета: 0,01 MW/подрастващо прасе/жизнен цикъл

Годишното потребление на електроенергия за промишлени нужди във фермата след разширението й се очаква да бъде 360 MWh/у за инсталацията за отглеждане на свине майки  и 2288 MWh/у за инсталацията за отглеждане на прасета за угояване и до 300 MW в инсталацията за подрастващи прасета. Не са налице ограничения, по отношение на максималната годишна консумация на електрическа енергия.

- Консумацията на горива

Не се предвижда консумация на гориво за работата на инсталацията за отглеждане на прасета за угояване и свине майки. Дизелово гориво ще се употребява единствено като енергоносител при работата на резервния дизелов агрегат, което се предвижда единствено в аварийни ситуации, свързани с нарушено електроподаване. Инсталациите на площадката не се явяват консуматори на топлинна енергия, получавана от фосилни горива. Отоплението и кондиционирането на халетата ще се извършва с термопомпа.

2.4 Очаквани отпадъци и емисии в резултат на реализацията на инвестиционното предложение

2.4.1. Емисии в атмосферния въздух – вид, източници, пречиствателни съоръжения

Основните емисии от Инвестиционното предложение (ИП) ще се формират при дейностите по отглеждането на 1 000 броя свине майки и 11 440 броя прасета за угояване. След почистване, дезинфекция на халетата и ново зареждане с групи животни, годишно се изпълняват по 2 жизнени цикъла за свине майки и по 4 цикъла за прасета за угояване.

2.4.1.1. Емисии по време на строителство

По време на събаряне на стари 7 на брой сгради и строителството на новите халета във фермата – хале 3 и хале 4, съпътстващите съоръжения, и монтажа на оборудването, ще има само неорганизирани емисии от прах и  ауспухови газове от строителна техника и автотранспорт. Емисиите от линейни източници (строителна механизация) ще бъдат временни за периода на строителство (6 месеца), краткотрайни, съсредоточени на площадката при строителството и в помещенията при монтажа. Неорганизираните прахови емисии от събаряне на сгради ще се ограничат в рамките на една седмица.

Газови емисии

Основните машини и строителна техника са оборудвани с дизелови двигатели. За целия строително- монтажен период – 180 работни дни) оценката на емисиите може да се направи по ЕМЕР/ЕЕА CORINAIR’2013 (SNAP код 0808, а за въглероден диоксид – по IPCC (NFR код 1.A.5.b.iii), в отработилите газове от ДВГ, които са показани в Таблица 2.4.1.1-1.

Таблица 2.4.1.1-1.Емисии от строителна и транспортна техника

| Емисии [тона] | Парникови газове |  |  | Основни и специфични замърсители |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2 | CH4 | N2O | NOx | SOX | CO | NMVOC | Сажди | NH3 |
| Строителна и транспортна техника | 156 768.0 | 9.7 | 67.8 | 677.6 | 4.9 | 677.6 | 96.8 | 36.8 | 0.4 |

Горните количества емисии се изпускат директно в атмосферния въздух, от ауспусите на техниката с ДВГ.

Прахови емисии

Праховите емисии, дължащи се на дейности по събаряне на стари сгради и земно-изкопни дейности по изграждане на халетата, са незначителни и временни.

Фазата на строителството като цяло е ограничена и няма да окаже значим ефект върху качеството на атмосферния въздух и околната среда.

2.4.1.2.Емисии по време на експлоатация

Има няколко основни дейности и свързаните с тях емисии на замърсители при животновъдството и управление на оборски тор:

• хранене на животните (PM),

• настаняването на животни и отглеждането в помещения (NH3, PM, NMVOCs),

• прибиране и съхранение на оборски тор (NH3, NO, NMVOCs),

• торене (NH3, NO, NMVOCs).

Амоняк

Азотът се отделя под формата на карбамид и пикочна киселина в урината на бозайниците. Главен източник на емисии на амоняк е хидролиза на карбамида до амониев карбонат ((NH4)2CO3) и амоняк (NH3) чрез ензима уреаза, който се отделя в изпражненията и се катализира от повишаването на влагата в екскрементите.

Азотен оксид

Азотният оксид (NO) се формира чрез нитрификацията на повърхностните слоеве на свинския тор, но само при съхранение в открити торища.

Неметанови летливи органични съединения (NMVOC)

Тези съединения са вследствие на несмлян протеин, изхвърлен с екскрементите. Продължителността на изсъхване на свинския тор се отразява на NMVOC емисиите.

Фини прахови частици

Тези емисии са основно от храната (80-90% ) както и от изсушения тор при откритото му съхранение.

Метан (CH4) и диазотен оксид (N2O)

Главен източник на емисии на метан и диазотен оксид са чревната ферментация и изсушаване на свинския тор.

Халетата  във фермата за отглеждане на свине-майки и прасета за угояване ще бъдат абсолютно затворени и стерилно изолирани от външната среда. Микроклиматът в тях ще се управлява и контролира от компютърна система.

Източници на емисии

Организирани източници на емисии - Вентилационни системи

Организирани изпускащи устройства при експлоатация са вентилационните системи на четирите производствени сгради във фермата. Вентилаторите са част от автоматизираната климатизираща система на производствените сгради и работят само в около 20% от работните часове през годината, разпределени неравномерно в зависимост от сезона на зареждане и отглеждане на стадото, етапа от развитието му и конкретните климатични условия. Избрана е т.н. „напречна“ вентилация, при която вентилаторите се монтират на покрива и извеждат замърсения въздух от халетата в атмосферата. Създаденото подналягане предизвикава засмукване на чист въздух от околната среда посредством въздуховодите на термопомпата и постъпва в долната част /пода/ на халетата. Така, в халетата, животните контактуват с чист въздух, а отработения се изхвърля чрез вентилаторите, монтирани на покрива на сградите. След завършване на ИН, общия брой покривни вентилатори на 4-те халета ще достигне 94 броя, с дебит от 11500 Nm3 до 16550 Nm3. В част „Атмосферен въздух“ към ДОВОС е представена подробна информация за дебита и височината на всеки вентилатор и всяко изпускащо устройство.

Фиг.2.4.1.2-1. Принципна схема на кръстосана вентилация

В Таблицата 2.4.1.2-2 са представени замърсителите в атмосферния въздух след въвеждане в експлоатация на хале 3 и хале 4. Емисиите на отделните замърсители са определени по методиката EMEP/EEA CORINAIR 2013-4.B Animal husbandry and manure management на база параметър максимална годишна популация на отглежданите свине, изразено като „скотоместа“.

Стойностите на изчислените емитирани замърсители са получени на база балансови изчисления за максимално възможно заетите места за отглеждане, в рамките на годината /скотоместа/. Изчисленията на емисионните фактори за Първа група замърсители - метан са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на свине «Управление на тор по отношение на органични съединения»  с Код на процес (SNAP CODE): 100503 – за прасета за угояване и код 100504 за свине майки.

- Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:

| Вид добитък | EF в kg/скотомясто/годишно |
| --- | --- |
|  | Метан |
| Свине майки | 7 |
| Прасета за угояване | 7 |

Изчисленията на емисионните фактори за Втора група замърсители диазотен оксид, амоняк и ФПЧ са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на свине «Управление на тор по отношение на азотни съединения» с Код на процес (SNAP CODE):100903 за прасета за уговане и 100904 за свине-майки.

- Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:

| Вид добитък | EF в kg/брой животни годишно EF в kg/скотомясто/годишно |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Амоняк | Диазотен оксид | РМ10 |
| Свине майки | 20 | 0,021 | 0,67 |
| Прасета за угояване | 20 | 0,021 | 0,58 |

- Определяне на замърсителите по CORINAIR:

Таблицата 2.4.1.2-2 Годишни количества замърсители

| Инсталация | Количество емитиран замърсител kg/y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Амоняк | Диазотен оксид | РМ10 |
| Свине майки | 7000 | 20000 | 21 | 670 |
| Прасета за угояване | 79800 | 228000 | 239,4 | 6612 |
| Общо за площадката: | 86800 | 248000 | 260,4 | 7282 |

В част «Атмосферен въздух» към ДОВОС е оценен приноса на инсталациите към замърсяването на приземния атмосферен слой.

Неорганизирани източници на емисии

Поради абсолютната капсулованост на помещенията за отглеждане на свине, неорганизиран източник на амоняк и съответно неприятна миризма ще бъде само лагуната за събиране на течната тор. Тъй като торът се съхранява в лагуната едва в рамките на няколко дни, след което се предава за оползотворяване (ежеседмично), то може да се очаква ограничено въздействие на неорганизирани емисии и неприятни миризми. Практиката в други обекти показва, че неприятната миризма не се разпространява извън границите на площадката при добър мениджмънт на тора.

Потенциални източници на неорганизирани емисии на прах са също транспортните средства, доставящи фуражни смески.

Газови емисии от транспорт

Броят на необходимите курсове за доставка на фураж, извозване на отпадъци, извозване на добитък към кланица и транспортиране на персонала са един курс на ден. Емисиите от тях са незначителни и кратковременни.

Горните количества емисии се изпускат директно в атмосферния въздух от ауспусите на техниката с ДВГ.

Емисии при аварийни ситуации

При аварии, емисиите на вредни вещества както по време на строителството, така и по време на експлоатацията са от възникване на пожар (умишлен или неумишлен) - Таблица 2.4.1.2-3.

Таблица 2.4.1.2-3. Емисии при аварии и причини

| Емисии при пожар | Причини |
| --- | --- |
| CO2, СО и УОС като диоксини и фурани | Неспазване на правилата за експлоатация и безопасност |

Количеството на емисиите, зависи от големината на аварията, т.е. от продължителността й и от количеството вещество участващо в аварията, като на риск е подложен само персонала, непосредствено зает с дейности на площадката.

Пречиствателни съоръжения:

Отпадъчните вентилационни газове от халетата се изпускат организирано без пречистване. Това са газове от работната среда в халетата, а не газове от горивни или технологични процеси.

2.4.2. Отпадъчни води. Количество и състав на отпадъчните води по потоци – промишлени, битово-фекални и дъждовни. Пречиствателни съоръжения.

Производствени отпадъчни води: Производствени отпадъчни води няма да са получават,  тъй като технологията на отглеждане и преминаването от фаза „популация“ във фаза „депопулация“ след приключването на жизнения цикъл не налага употребата на вода за измиване. Дезинфекцията на боксовете и халетата се извършва чрез пароструйка и последващо третиране с дезинфектант на йодна основа.

На площадката се предвижда формиране на следните отпадъчни води, които да бъдат третирани или извозвани.

Образуваната животинска тор от халетата по самотек, гравитачно ще постъпва в торовата лагуна, от където периодично ще се извозва за оползотворяване.

Битово - фекални отпадъчни води:

По време на строителството, на строително-монтажната площадка ще бъдат осигурени химически тоалетни за работниците. Извозването на формираните БФ отпадъчни води за обезвреждане ще се извършва със специализиран транспорт.

По време на експлоатацията, битово - фекални води ще се формират в битовите помещения на сградата – филтър (баня) за персонала, умивалници и тоалетни. Количествата им, при предвидения брой работещи на площадката до 40 души (разпределени в 4 работни смени, всяка от по 10 човека/смяна), се очаква да бъдат не повече от 0,08 m3/денонощие или при 365 работни дни за годината – около 292 m3/y. Предвижда се събирането им в еднокамерна водоплътна изгребна яма, която се почиства периодично, а отпадъчните води чрез специализиран транспорт се транспортират до ГПСОВ Пазарджик за обезвреждане.

Охлаждащи води от площадката не се отвеждат, тъй като е изграден оборотен цикъл на охлаждащите води. Схема на системата за охлаждане е представена в графично приложение № 4.

Дъждовни води:

По време на строителството отпадъчни води  може да се формират само от повърхностен отток на атмосферни валежи. Същите ще се отичат към съседни терени и ще попиват в почвата. Като се има предвид краткият строителен срок (3 месеца) и малкия обем на изкопи и насипи, които ще се правят, вероятността за съществени проблеми в това отношение е много малка.

По време на експлоатация, частта от валежите, която ще попада върху покривите на сградите и твърдата настилка, ще се събира в отводнителни канавки около сградите. Попадналите на земните терени валежи ще попиват в терена или ще се разтичат в страни от земния насип на площадката. Всички дъждовни потоци – в отводнителните канавки и тези попаднали на терена ще се отвеждат разсъсредоточено (ще попиват в почвите), тъй като една голяма част от площадката ще запази почвената си покривка непроменена. Геоложката среда и земната основа на терена са подходящи и могат да поемат дъждовните води, поради добрата възможност за дрениране. На площадката не са разположени елементи на ЛПСОВ.

2.4.3. Отпадъци

Изпълнението на дейностите, предвидени с Инвестиционното предложение, предполага генерирането на следните видове отпадъци:

- Отпадъци, генерирани по време на строителството на свинефермата и обслужващите съоръжения:

Таблица 2.4.3-1.

| Вид | Наименование | Код* | Количесто (еднократно) |
| --- | --- | --- | --- |
| СТРОИТЕЛНИ | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 158 |
|  | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | 17 05 04 | 10 |
|  | Желязо и стомана | 17 04 05 | 50 |

*Кодът е определен по Приложение №1 към чл.5, ал. 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

- Отпадъци, генерирани по време на експлоатацията

От редовната експлоатация на свинефермата ще се генерират следните видове отпадъци:

Таблица 2.4.3-2.

| Вид | Наименование | Код* | Количесво, t/год. | Място на генериране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОД СТВЕНИ | Хартиени опаковки | 15 01 01 | 1 | Производствени халета при разопаковане на суровини |
|  | Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 1 | Производствени халета при разопаковане на суровини |
|  | Желязо и стомана | 17 04 05 | 15 | Ремонтни дейности от цялата площадка |
|  | Остри инструменти (с изключение на 180202*) | 18 02 01 | 1 | Ветеринарен пункт при ваксинации |
|  | Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | 18 02 03 | 1 | Ветеринарен пункт при ваксинации |
|  | ИУЕЕО, различно от упоменатото в кодове 200121, 200123 и 200135 | 20 01 36 | 1 | Производствени халета ремонт на ел.системи |
| ОПАСНИ | Опаковки съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 1 | Производствени халета от употреба на дезинфектанти |
| ТБО | Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 10 | От цялата площадка- от антропогенната дейност |

Дейности с отпадъци, предвидени с инвестиционното предложение (таблици 2.4.3-3 и 2.4.3-4):

- Отпадъци, генерирани по време на строителството на фермата и обслужващите съоръжения :

Таблица 2.4.3-3.

| Вид | Наименование | Код* | Дейности |
| --- | --- | --- | --- |
| СТРОИТЕЛНИ | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | Предавани за дейности по оползотворяване на оторизирани фирми или депониране |
|  | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | 17 05 04 | Оползотворяват на площадката в обратни насипи |
|  | Желязо и стомана | 17 04 05 | Предавани за дейности по оползотворяване на оторизирани фирми |

- Отпадъци, генерирани по време на експлоатацията

Таблица 2.4.3-4.

| Вид | Наименование | Код* | Начин на третиране |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОД СТВЕНИ | Хартиени опаковки | 15 01 01 | Събиране и временно съхранение. Предаване на лицензиран оператор за оползотворяване. |
|  | Пластмасови опаковки | 15 01 02 | Събиране и временно съхранение. Предаване на лицензиран оператор за оползотворяване. |
|  | Желязо и стомана | 17 04 05 | Събиране и временно съхранение. Предаване на лицензиран оператор за оползотворяване. |
|  | Остри инструменти (с изключение на 180202*) | 18 02 01 | Събиране и временно съхранение. Предаване на лицензиран оператор за оползотворяване. |
|  | Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | 18 02 03 | Събиране и временно съхранение. Предаване на лицензиран оператор за оползотворяване. |
|  | ИУЕЕО, различно от упоменатото в кодове 200121, 200123 и 200135 | 20 01 36 | Събиране и временно съхранение. Предаване на лицензиран оператор за оползотворяване. |
| ОПАСНИ | Опаковки съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | Събиране и временно съхранение. Предаване на лицензиран оператор за оползотворяване. |
| ТБО | Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Депониране на депо за ТБО |

Най-голямото количество отпадъци в експлоатационния период е животинската тор, която се класифицира като СЖП, категория 2 и по тази причина е извън приложното поле на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Управлението на дейностите по събиране и временно съхраняване на тора е най-важният елемент на екологосъобразното управление на фермата, тъй като от него произтича формиране на емисии от амоняк, прах и миризми към околната среда.

Инвеститорът е избрал една от възможните технологии, съответстващи на НДНТ, за събиране и съхранение на животинската тор – в торова лагуна (торохранилище). Формираните урина и екскременти от животните попадат в системата за събиране на животинска тор, посредством подовите решетки на боксовете за отглеждане. Гравитачно тора постъпва в торови канали (улеи) и по самотек се отича в торова лагуна с площ 2552 m2.

Торовата лагуна ще бъде изпълнена във форма на обърната пресечена пирамида с размери на основата (34,63m x 59.55m x 18.39m x 61.72m), размери на повърхността (46.18m x 69.55m x 27.21m x 72.09m) и дълбочина h=4,5m. При така зададените геометрични размери на торохранилището, максималния обем ще възлиза на 9205 m3, а работния обем се определя на 7364 m3 (80% от максималния обем).

При максимално възможен капацитет на фермата, количествата животинска тор, които се очаква да бъдат образувани възлизат на 16 000 m3/годишно.

Следователно, времето, за което ще бъде запълнен работния обем на торовата лагуна възлиза на:

16000 m3/год / 12 месеца = 1333 m3/месец;

7364 m3 / 1333 m3/месец = 5,5  месеца

За да се избегне формирането на неприятни миризми и неорганизирани емисии на амоняк и сяроводород, периодично (не по-рядко от веднъж седмично), събраната животинска тор се предава за оползотворяване в биогаз инсталация, чрез фирма, извършваща дейности по събиране и транспортиране на животинска тор. Договор с фирмата Събирач е предоставен в текстово приложение 22 към ДОВОС.

Друга мярка за намаляване емисиите от амоняк и неприятни миризми е покриване на лагуната с УВ-устойчиво платнище, с което се постига намаляване на емисиите от амоняк с 60% спрямо случаите, в които не се прилагат мерки за намаляването им.

Друг поток СЖП, кат.2 представляват труповете на умрели животни. Въпросът за обезвреждането на мъртви животни от ферми е решен на национално ниво. Производителите сключват договор с „БРАМАС-96” АД гр.Шумен за извозване на мъртвите животни периодично и обезвреждане в екарисажа на Оператора.

На площадката не се предвиждат дейности по износ/внос, преработка, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на отпадъци.

2.4.4. Енергетични замърсители: шум, вибрации, вредни лъчения. Вид и характеристики.

Площадката на инвестиционното намерение се разполага в район, в който шумовия фон е много нисък. Шумовото натоварване се определя от преминаващите по шосето Синитово-Пазарджик леки и товарни автомобили. Кумулация на този линеен източник на шум се явява разположения в близост до шосето фуражен цех, който обаче работи епизодично.

При строителните работи шум ще се генерира само от автотранспорта и  строителните машини. Въздействието му може да се определи като кратковременно и периодично. Не може да повлияе върху шумовия фон на най-близкото селище с. Мирянци,  поради отдалечеността му от обекта на 1375 m.

В строителния период е възможно генерирането на вибрации от строителна и монтажна техника, но те ще бъдат ограничени само в рамките на съответните работни места.

При монтажа на съоръженията в халетата шум ще има от транспортно-разтоварни работи и монтажни дейности. Въздействието ще бъде краткосрочно и  съсредоточено в рамките на и в непосредствена близост до сградите.

По време на експлоатацията периодично шумово натоварване ще се получи от автранспорта за:

- за доставка на фуражи, които се разтоварват в силозите;

- за извозване на торова маса;

- затворени контейнеровози за извозване на трупните отпадъци;

- за извозване на угоени прасета и бракувани свине.

Въздействието ще е периодично и незначително.

Поради абсолютната капсулованост на помещенията за отглеждане на свине, разпространение на шум от тях към околната среда не се очаква. Експлоатацията на други аналогични обекти потвърждава това.

Вентилационните системи ще бъдат също източници на шум, но не се очакват наднормени нива на шумово натоварване, тъй като вентилационните системи са съвременни съоръжения, с нормирани шумови характеристики, а освен това са разположени на покрива на халетата.

От производствения шум ще бъдат засегнати само работниците (40 души), които пребивават по време на смяна в халетата.

Инвестиционното  предложение не може да окаже въздействие и/или промени съществуващия в района шумов фон.

Строителните работи и експлоатацията на обекта не са свързани с други вредни физични фактори, като топлинни и електромагнитни лъчения.

Посочените данни за нива на шума са взети от главен референтен документ „най-добрите налични техники в свиневъдството” Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003  и данни от аналогични обекти в страната.

Инвестиционното  предложение не е обвързано с генериране на светлинни, топлинни или електромагнитни излъчвания в етапа на експлоатация.

    - Опасни  химични вещества.

В т.2.3.1. на настоящия доклад бе основно разгледано вида и количествата на употребяваните опасни химични вещества и смеси, както в етапа на строителството, така и в етапа на експлоатация на фермата.

Дейностите на обекта-предмет на инвестиционното предложение, са свързани с употребата на  някои опасни вещества, класифицирани като такива по реда на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати и в съответствие с Регламент на ЕО 1282/2008г.

По време на строителството - нефтопродукти (горива и масла) за нуждите на строителната техника и транспорта; Касае се за горива и масла, намиращи се в МПС. Не се предвиждат дейности по временно съхраняване на горива и ГСМ на площадката.

По време на експлотацията-нефтопродукти (дизелово гориво) за нуждите на дизеловия агрегат, осигуряващ автономно захранване в случай на авария с ел.енергия и някои дезинфектанти, употребявани във фазата на почистване.

Наличието  на хладилни и климатични инсталации са предпоставка за присъствието на площадката на флуорирани парникови газове  и вещества, които нарушават озоновия слой (Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове). Предвижда се използване единствено на разрешени флуорохлоровъгледовороди (фреони) за работата на хладилната камера за умрели животни. В текстови приложения 19 и 20 на ДОВОС са приложени Информационните листи за безопасност и инструкциите за съхранение и безопасна работа с химикалите.

Към настоящия момент всички законови изисквания, касаещи съхранение и употреба на ОХВ и С налични на площадката са спазени. В склада за съхранение на дезинфектанти се съхраняват опасни смеси в една и съща категория на опасност. Склада е с трайна настилка и странична изолация, устойчива на действието на съхраняваните вещества, без връзка с канализацията. Осигурена е вентилация на помещението. Ограничен е достъпа на пряка слънчева светлина. Разработени са инструкции за безопасно съхранение и безопасна работа с дизеловото гориво и дезинфектантите.

Минималните количества дезинфектанти и горива, съхранявани на площадката не са в състояние да предизвикат залпово замърсяване на околната среда, поради предприетите мерки за ограничаване на разливи и наличие на осигурени адсорбенти, в случай на формиране на такива.

2.5. Риск от аварии. Анормални режими на работа.

По време на строителството  на сградите и помощните съоръжения в свинефермата, както и при монтажа на съоръженията, могат да възникнат аварии и инциденти,  характерни за строително-монтажните дейности. Изпълнителите на строителните и монтажни работи трябва да имат изготвени и да съблюдават съответни планове и инструкции  по техника на безопасност.

Производствената дейност на Дружеството не представлява потенциална опасност за възникване на крупни производствени аварии. Най-вероятните аварийни ситуации могат да възникнат в случай на:

- Спиране на електрозахранването. В проекта е предвиден агрегат за резервно захранване;

- Пожар. Проектът включва противопожарно водоснабдяване: противопожарен резервоар и противопожарни хидранти.

- Авария в някоя от системите за обслужване на прасетата и свинете – водопойна, хранителна, климатична, които могат да доведат до дискомфорт на животните и до повишена смъртност.

Системите са стандартни продукти, част от цялостното оборудване на фермата и производени от водещ европейски производител. В инструкциите им за експлоатация са посочени всички мерки за предотвратяване и действия при възникване на аварии.

На територията на  свинефермата могат да възникнат  производствени аварии и в случай на:

- Земетресение;

- Тежки зимни условия (снегонавявания, обледявания и др);

- Наводнение;

- Пренос на радиация при авария в АЕЦ “Козлодуй” или трансграничен пренос (АЕЦ “Черна вода” Румъния);

- Терористични действия, в т.ч. и биотероризъм

- Разлив на дизелово гориво от дизеловия агрегат

Действията при бедствия, аварии и катастрофи ще се регламентират с Авариен план, който ще се  изготви от Еколога на Дружеството и ще бъде одобрен от Управителя на дружеството. Актуализацията му ще се извършва ежегодно. Със същата периодика ще се провеждат и обучения на персонала.

След издаване на комплексно разрешително на площадката, ще бъдат поставени условия, които вменяват задължения на Оператора да прилага инструкции за действия при възникване на аварийни ситуации, както и да поддържа непрекъсната аварийна готовност. Така ще се осъществява непрекъснат мониторинг на готовността за предотвратяване на аварии и за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.

Като специфична «авария» или по-скоро анормални режими на работа могат да бъдат определени и потенциални ситуации, при които се получава заболяване на група или голяма група животни (епидемия). В този случай се извършват специфичини работи, които са в компетентността на ветеринарния лекар на фермата и ветиринарно-медицинските служби в района. Действията за превенция, наблюдение, контрол, уведомяване, отстраняване на опасността и отчет при възникване на такива ситуации са законово регламентирани и се извършват по специализирани инструкции, разработени от Дружеството.

3. ПРОУЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ АЛТЕРНАТИВИ НА ТЕХНОЛОГИИ И МОТИВИТЕ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР ЗА ПРОУЧВАНЕТО, СПРЯМО ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО “НУЛЕВА” АЛТЕРНАТИВА.

3.1. Алтернативи по местоположение

3.1.1. Алтернатива 1 – ПИ 000128 в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик

Имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение,  т.е. разширението на фермата  заемат площ от 36.86 дка.  Те са част от кадастралния план на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Същият е с отреден начин на трайно ползване „Др.животновъдна ферма“.

Разположенито на сградите според плана за застрояване е избрано в оптимален вариант по отношение компактност на строителството, подходи и избягване на засягане  допълнителни площи за изграждане на пътни връзки и инфраструктура

Площадката отстои на 1375 m от регулацията на с. Мирянци и на 2000 m от регулацията на с Синитово.

Р. Марица протича север-североизточно от границите на имота. Площадката, обект на ИН попада в ЗЗ от национална екологична мрежа „НАТУРА 2000”: защитена зона BG  0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 на Министъра на околната среда и водите;

Прогнозата за очакваните емисии и тяхното разпространение, обаче, не предполага въздействие върху населението от близките селища. Отстоянието от 1375 m  при капсуловаността на предвидените производствени сгради гарантира  запазване качеството на околната среда в региона.

Не се очаква всички изброени по-горе чувствителни обекти да бъдат повлияни недопустимо при реализацията на предложението поради:

- малката площ на проектирания обект;

- характерът на предвидената дейност – отглеждане на свине в затворени помещения, изолирани от околната среда;

- избор на методи на строителство с минимални въздействия върху околната среда;

- реализирането на проекта в съответствие с „най-дорите практики” в бранша; съответствие с НДНТ;

- ползване на ограничени природни ресурси – само подземни води за промишлено водоснабдяване;

-  ниско ниво на очакваните емисии;

- подходящо управление на отпадъците, генерирани от производството, в съответствие с НДНТ;

- организиране на мониторинг на компонентите и факторите на околната среда;

- добър самопречистващ потенциал на околната среда в региона на ИП.

3.1.2. Алтернатива 2 – Имот, разположен в землището на с. Калчево, общ. Тнджа

Имота, разглеждан в тази алтернатива заема площ от 39,1 дка.  Разположен е в землището на с .Калчево, общ. Тунджа. Същия е с отреден начин на трайно ползване „за др. промишлени и складови дейности“. Този имот може да бъде закупен от Инвеститора от друг собственик при избор на тази алтернатива, по отношение на местоположението на ИН.

След направения анализ по отношение на местоположението на двата имота, бе избран ПИ 000128, разположен в землището на с. Синитово, общ .Пазарджик, поради следните мотиви :

- Имотът е собственост на Инвеститора и не е необходимо ново придобиване на такъв;

- ПИ 000128 в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик е с влязло в сила Решение за преценка необходимостта от ОВОС, за одобряване на ИН за изграждане на свинеферма с до 750 места за отглеждане на свине майки и до 2000 прасета за угояване, което дава възможност да бъде обвързано с настоящото ИН по разширение на вече одобрен инвестиционен проект.

Инвеститорът избира алтернатива 1 по местоположение на ИН: ПИ 000128 в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик.

## 3.2. Алтернативни технико-технологични решения за осъществяване на инвестиционното предложение (технологични алтернативи)

Строителство

За предложеното за оценка инвестиционно предложение могат да се разгледат два алтернативни варианта на типове  строителство:

- монолитно строителство: изграждането на сградите се извършва след машинен изкоп на терена, полагане на подложен бетон, изграждане на фундаменти на сградите, обратен насип, изграждане на кофраж и бетонови работи по стоманобетонна конструкция, зидарски дейности и изграждане на стени и прегради, изграждане на двускатен покрив, монтаж на комуникации и оборудване. Това е остаряла технология, която рядко се прилага в свтовен мащаб.

- сглобяем тип-сухо строителство. С напредването на технологиите в България все по-често се прибягва до използването на технология тип «сухо строителство». Материалите, използвани при този тип строителство са леки, водоустойчиви, изолиращи и пожароустойчиви, естетични, акустични и т.н. Сравнително по-малкото обемно тегло на материалите предполага  по-рядко и за по-кратък период  използване  на тежка специализирана техника. Много по-малки по обем са изкопните работи, тъй като поради лекотата на конструкциите най-често основите са тип „ивичести”.

Системите за сухо строителство са приложими във всички сезони, а строителните отпадъци са сведени до минимум. Директните разходи при сухото строителство са съпоставими с тези при конвенционалното, но косвените са многократно по-малки.

Използването на леки конструкции за свинефермите от затворен тип, особено в райони със сравнително топъл климат, какъвто е характерен за региона, е наложила се практика в последните години.

Считаме, че предпочитана строителна технология за изграждане на сгради от сглобяеми елементи на халетата е „сухо строителство“, тъй като тя е подходяща от екологична гледна точка, в сравнение с алтернативата за монолитно строителство.

Технология на отглеждане на свине майки и прасета за угояване

Технологиите на отглеждане на свине майки и прасета за угояване в световен мащаб не се различават особено по своята същност и последователност на дейности по време на жизнения цикъл.

Различията в технологиите идват от прилаганите техники на отглеждане по отношение на вентилацията, отоплението, охлаждането и най-вече мениджмънта на тора.

Инвеститорът е проучил и разгледал 2 технологични алтернативи за отглеждане на свине майки и прасета за угояване, представени по-долу.

По задание, технологичните алтернативи следва да удовлетворяват следните условия.

СГРАДИ:

Планира се изграждането на 4 халета с площ и капацитет както следва:

Хале  1: 3393 кв.м., 1000 места за отглеждане на свине майки

Хале 2:4028 кв. м., 5000 места за подрастващи прасета и 2640 места за прасета за угояване

Хале 3: 3788 кв.м. с 4400 места за прасета за угояване

Хале 4: 3788 кв.м., с 4400 места за прасета за угояване

В част от хале 1 е обособена  Административно-битова част.  Същата се състои от санитарен филтър с душове и тоалетни за мъже и жени, както и две стаи за персонала, ГРТ, склад за храни за прасетата, офис, ветеринарен пункт, механична работилница и склад за материали и консумативи. Санитарният филтър е предназначен за предпазване от внасяне на инфекции в свинекомплекса от вън. Отоплението на санитарно-битовите помещения ще се осъществява с електрически отоплителни тела.

Интензивното животновъдство в халетата се обезпечава от функционирането на системи за поене, хранене, осветление, отопление и охлаждане, вентилация и за отвеждане на животинската тор и изпражнения.

Производствения процес функционира на принципа „пълно-празно“, като базовите дейности на площадката  са съсредоточени в:

•	Комплекс за угояване на прасета, вкл. нерези;

•	Комплекс за отглеждане на свине майки;

•	Комплекс за отглеждане на подрастващи прасета;

Спомагателните дейности са свързани с доставка на фуражи, подготовка на храна за животните, ветеринарното им обслужване, автоматично осигуряване на процесите, вентилация на помещенията, изнасяне и оползотворяване на получения тор и др.

Горните технологични процеси се осъществяват в отделни отделения  в халетата, с посочените по-долу капацитети.

И двете технологични алтернативи осигуряват отглеждане на свине майки и прасета за угояване, които се заключават в следното (еднакво  за двете технологични алтернативи):

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ, състояща се от:

А) Комплекс за отглеждане на свине майки - Хале 1:

•	Сектор 1.1 - Опрасване

Състои се от 6  отделения, разполагащи с общо 224 бокса за опрасване. Максималния брой  кърмещи свине майки достига 224 бр. Температурата в зоната на прасенцата непосредствено след опрасването е около 35-36ºС, като всяка следваща седмица намалява с по  1-2 градуса.

•	Сектор 1.2   - Развъждане

	Отделение за оплождане и условно бременни свине майки- състои се от 284 индивидуални бокса в които се отглежда идивидуално по едно животно. В това отделение се извършва оплождане и развитие на бремеността на свинете. В свинефермата се използва 7 дневен ритъм на производство, което означава, че за седем дни трябва да се сформира една група свине-майки. Една група се нарича броят на свинете-майки, които са заплодени за период от 7 дни. В тази група влизат свинете-майки от основното стадо плюс ремонтните свине. Всички родили свине-майки след отбиването и адаптиралите се ремонтни свине се преместват в това отделение за извършване на изкуствено осеменяване. За целта в сградите се отглеждат и нерези, а също така е обособена лаборатория за добиване, преценка и разреждане на семенен материал. След престой от около 7 дни новосформираната група заплодени свине прекарват около 30 дни като категория условно бременни. Животните, които проявят признаци на еструс през този период, обикновено около двадесетия ден, се подлагат на повторно осеменяване. Животните проявили еструс и след второто осеменяване се бракуват. След този период от 30 дни групите се премества в отделението за свине майки с доказана бременност.

	Отделение за ремонтни свине – помещават се в 3  бокса, в който общо се отглеждат до 72 свине майки. Новодоставените ремонтни прасета постъпват в отделението, където престояват няколко дни с цел климатизация и адаптация към основното стадо. Това да млади нераждали животни и имат предназначението да заменят тези свине-майки от основното стадо които са отпаднали от разплод (брак).

	Отделение за свине майки с доказана бременност -  В отделението има общо 7 групови бокса като във всеки бокс има по 60 свине майки или общо 420 животни. Бременността продължава 114 дни. Раждането се извършва в помещенията за опрасване, след което свинете майки  престояват заедно със своите прасета-сукалчета около 30 дни, до периода на отбиване. След отбиването отбитите свине майки се местят в отделение за оплождане и условно бременно свине, където отново след 4-5 дни ще бъдат разгонени и готови за ново заплождане.

Отбитите прасета с живо тегло около 7 кг, след отбиването се преместват в комплекса за подрастващи прасета.

Б) Комплекс за отглеждане на подрастващи прасенца (до 30 кг)

•	Хале 2, сектор 1: Разполага с 36 бокса, в които се разполагат общо 5000 броя малки прасенца. Периода на подрастване завършва при достигане на тегло 28-30 kg и продължава до 56 дни

След 56 дневния период на подрастване, малките прасета се прехвърлят в комплекса за угояване.

В) Комплекс за отглеждане на прасета за угояване (над 30 кг)

•	Хале 2, сектор 2: Разполага с 72 бокса, в които се разполагат общо 2640 броя  прасета за угояване. Периода на угояване завършва при достигане на тегло 90-110 kg и продължава до 80-90 дни

•	Хале 3: Разполага с 120 бокса, в които се разполагат общо 4400 броя  прасета за угояване. Периода на угояване завършва при достигане на тегло 90-110 kg и продължава до 80-90 дни

•	Хале 4: Разполага с 120 бокса, в които се разполагат общо 4400 броя  прасета за угояване. Периода на угояване завършва при достигане на тегло 90-110 kg и продължава до 80-90 дни

Функционирането на халетата - част от инсталациите за интензивно отглеждане на подрастващи прасенца, на прасета за угояване и на свине майки се обезпечава от работата на следните системи на инсталацията: система за поене, система за хранене, система за осветление, система за охлаждане и отопление, система за вентилация, система за отвеждане на животинска тор и урина.

Именно различието и особеностите, които технологиите предлагат по отношение на тези системи определя и различията на двете технологични алтернативи, а именно:

Технологична алтернатива 1:

- Система за поене: При тази технологична алтернатива, водата за поене постъпва в групови поилки с определен поилен фронт за скотомясто. Предимствата на този тип поилни линии е ниската себестойност, лесна поддръжка и почистване. Недостатъци са високите загуби на вода, поради лоша възможност за контрол на водоподаването в поилките.

- система за хранене: При тази алтернатива е застъпено подаването в хранилния фронт на течно-кашева храна. За целта предварително към фуража се добавя известно количество вода или суроватка и получената течно-кашева маса се подава в хранилките с тласкателни помпи.

- система за осветление: Изпълнена е от осветителни тела с луминесцентно осветление с честота над 100 Hz за да се избегне дразнене, смущаване и дискомфорт на прасетата.

- система за охлаждане и отопление: Тази алтернатива предвижда използване на „pad cooling” системи за охлаждане, състоящи се от целулозни пити, монтирани непосредствено пред жалузните клапи на халето, през които постъпва свежия въздух. Питите непрекъснато се омокрят с охлаждаща вода. При проникване на горещия въздух през омокрената пита се извършва неговото охлаждане, при което част от водата се изпарява, а неизпарената вода се събира в тарелка и постъпва в резервоар за оборотни охлаждащи води. Загубите от изпарение се допълват със свежи води. Отоплението през студените зимни месеци е решено с локални отоплителни печки на твърдо гориво по две за всяко хале.

- система за вентилация: тази алтернатива предвижда използване на напречна вентилация, при което на една от дългите стени на халетата се монтират 40 на брой вентилатора, а от срещуположната стена – равен брой жалузни клапи. При работа на вентилаторите в халетата се създава подналягане, което принуждава въздух от околната среда да постъпва в халетата през жалузните клапи.

- система за отвеждане на животинска тор и урина: Предлаганото технологично решение за локално събиране и съхранение на генерираните количества твърда и течна фаза от торовия отпад за периода на угояване на прасетата изисква изграждането на различни по обем самостоятелни съоръжения, разположени непосредствено под плътния под на помещенията за отглеждане. Това води до редица усложнения при контролиране емисиите на миришещите компоненти от генерирания торов отпад, използването на по-големи количества на вода за почистване на подовете на помещенията и затруднения при обезвреждането на отпадъчните води в локално ПСОВ.

Технологична алтернатива 2:

- Система за поене: Питейна вода за поене на животните се осигурява от собствен сондажен кладенец, снабден с потопяема помпа и водомер. Добитата вода се филтрира през механичен филтър и се разпределя по вътрешния промишлен водопровод, от където се извършва захранване със свежа вода на всичките халета и боксовете в тях. По вътрешна водопроводна мрежа, водата постъпва в поилките на животните. При тази технология се използват нипелни поилки, при които от нипела протича вода при контакт на нипела с животното, при определен натиск. Тези поилни системи са определени като НДНТ в приложимите заключения и не водят до загуби на вода за поене.

- Система за хранене: Хранителните смески се доставят чрез специализиран транспорт от лицензирани фуражни предприятия и се зареждат в малки разпределителни силози (общо 17 на брой за всичките  халета,  всеки силоз с капацитет  от 5 до 20  тона фураж). Подаването на сухите фуражни смески към хранилките на животните в съответните отделения  се извършва по автоматичен път чрез шнекове. Автоматизирано се извършва и подаването на определено количество храна до всяко животно, в зависимост от  средно определеното тегло на стадото.

- Система за осветление: Използват се лампи с LED осветление. Интензитетът на осветеността се регулира автоматизирано. Системата за осветление има за цел да удължи продължителността на светлата част на денонощието, да се интензифицира и стимулира храненето на свинете.

- Система за охлаждане и отопление: Поддържането на добър  микроклиматът в помещенията е основен фактор за добра продуктивност. Халетата за оборудвани с иновативна система за охлаждане в два кръга.

Първи кръг на системата за охлаждане е разработен на основата на термопомпа. Термопомпената система се състои от тръби (около 90 на брой изпълнени в два реда), изчислени за необходимото количество свеж въздух, които се разполагат напречно на халетата  и са вкопани на дълбочина 2,45 м спрямо кота „терен“. През тези тръби, през горещите месеци,  постъпва свеж топъл въздух от околната среда с температура 25-350 С, който преминавайки през вкопаните в земята тръбни снопове, отдава топлината си на земната основа (средногодишна температура 13-180 С) и се охлажда до около 15-200 С. С тази температура през тръбния сноп охладения въздух постъпва в халетата под скаровия под на централния коридор към самия коридор или в подпокривното пространство,  и чрез направляващи клапи постъпва в отделенията с животните, като климатизира и кондиционира въздуха. Движението на въздуха се осъществява от създаденото подналягане от разположените на покрива вентилатори. Отварянето и затварянето на клапите за свеж въздух, както и регулирането на оборотите на въртене на вентилаторите се контролира и направлява от микропроцесор, които получава информация от датчици за температура и влажност  монтирани в помещенията.

Втори кръг на системата за охлаждане

През  горещите летни дни, в които единствено работата на термопомпата не може да осигури ефективно охлаждане,  се предвижда допълнително охлаждане на помещенията чрез изпарителни охладители – водни, монтирани около входните врати на халетата. Тези охладители  представляват водни пити /целулоза/ през които непрекъснато преминава въздух от околната среда, в резултат на създаденото подналягане от системата за вентилация. В горния край на питите е разположена захранваща тарелка, от която постъпва студена вода. Водата омокря питите, а излишъка от водата се поема от тарелка, разположена в долната част на питите. Тази вода постъпва в сборник за оборотни охлаждащи води и с помпа отново се подава на захранващата тарелка. Така питата непрекъснато се омокря с оборотна охлаждаща вода. Постъпващия въздух от околната среда, преминавайки през питата извършва топлоотдаване, в резултат на което водата се изпарява и охлажда преминаващия въздух. Така охладения въздух постъпва и се разпределя в халетата и в отделните отделения.

И в двата режима на работа на системата за охлаждане, както и отварянето и затварянето на клапите за свеж въздух, регулирането на оборотите на въртене на вентилаторите се контролира и направлява от микропроцесор, които получава информация от термодатчик разположен в средата на помещението. Управлението на охлаждащата система се осъществява от микропроцесора, който е свързан с датчик за влажност.

Отопление на прасетата за угояване и свинете майки не се изисква, тъй като топлината излъчваната от телата на животните е достатъчна за поддържане на оптимална температура през зимата. Поддържането на микроклимат се осъществява чрез съвместната работа на системата за вентилация и системата за отопление, използваща принципа на термопомпата. През зимния период, термопомпата работи в режим на отопляне и кондициониране на температурата в халетата. Вентилационната система засмуква и изхвърля в околната среда въздуха от халетата, при което създава подналягане. Това води до постъпване на поток от свеж въздух през тръбния сноп на термопомпата. През зимния период този въздух е с температура -100 С до +100 С. Преминавайки през тръбния сноп, въздуха акумулира топлина от земната основа (средногодишна температура 13-180 С) и се загрява до около 10-150 С. С тази температура през тръбния сноп кондиционирания въздух постъпва в халетата под скаровия под на централния коридор към самия коридор и чрез направляващи клапи постъпва в отделенията с животните, като климатизира и кондиционира въздуха.

Отоплението на новородените прасенца и прасенцата-сукалчета се извършва с кварцови лампи, като за целта се използва електрическа енергия и превръщането й в топлинна енергия.

- Система за Вентилация : Системата за вентилацията в халетата осигурява ефективен въздухообмен и осигурява оптимален микроклимат, посредством изхвърляне на въздуха от помещенията, в които се отглеждат животните  в околната среда.

Вентилационната система се състои от осеви вентилатори, разположени на покрива на халетата.

Всеки осев вентилатор се състои от пропелер, който се задвижва от електродвигател, като максималния дебит на нагнетявания въздух се определя от оборотите на електродвигателя.

Създаденото подналягане от работата на покривните вентилатори предизвиква постъпване на свеж въздух от тръбния сноп (виж първи кръг на система за охлаждане и отопление) от околната среда. Свеж въздух постъпва така през изпарителните охладители (виж втори кръг на система за охлаждане и отопление).

Това разположение на покривните вентилатори на ниво „било“ на халетата и на отворите на тръбите под скаровия под на централния коридор осигуряват т.н. напречна вентилация, с която се постига еднаква интензивност на извеждане на замърсителите в целия обем на халето и поддържане на оптимални параметри на производствения микроклимат на стадата. За разлика от стенните вентилатори, които се разполагат на ниво 2 m над ниво „терен“, покривните вентилатори извеждат отработения въздух над приземния атмосферен слой, което значително подобрява възможността за разсейване на замърсителите.

Дебити на вентилационната система на халетата при отглеждане на:

А) свине майки

Хале 1:

4 броя вентилатори х 11500 Nm3/h

2 броя вентилатори х 16500 Nm3/h

4 броя вентилатори х 12550 Nm3/h

4 броя вентилатори х 16500 Nm3/h

Б) подрастващи прасенца (до 30 кг)

Хале 2,сектор 1:

12 броя вентилатори х 13500 Nm3/h

В) прасета за угояване (над 30 кг)

Хале 2, сектор 2:

16 броя вентилатори х 16500 Nm3/h

Хале 3:

20 броя вентилатори х 16500 Nm3/h

6   броя вентилатори х 12500 Nm3/h

Хале 4:

20 броя вентилатори х 16500 Nm3/h

6   броя вентилатори х 12500 Nm3/h

- Система за отвеждане на животинска тор и урина : Във всички помещения животните се отглеждат на скарен принцип. Подовете са изпълнено от скари и формираните екскременти се стичат в подподови тунелни вани (корита) и по самотек чрез торови канали (улеи) постъпват в лагуната за съхранение на изпражнения и урина.

Торовата лагуна ще бъде изпълнена във форма на обърната пресечена пирамида с размери на основата (34,63m x 59.55m x 18.39m x 61.72m), размери на повърхността (46.18m x 69.55m x 27.21m x 72.09m) и дълбочина h=4,5m. Изпълнението на съоръжението ще гарантира максимална степен на хидроизолация, за да се избегне постъпване на замърсители в почвите и подземните води. Това се постига чрез полагане на геотекстилна мембрана от EPDM, която е устойчива на въздействие на съхраняваната животинска тор, устойчива спрямо УВ-светлина и спрямо хидравличния натиск на съхраняваните торови маси, голяма гъвкавост и еластичност. Намаляване разпространението на неприятни миризми и редуциране на емисиите от амоняк се постига чрез покриване на лагуната с УВ-устойчиво полимерно платнище (определено като НДНТ в Заключенията).

При така зададените геометрични размери на торохранилището, максималния обем ще възлиза на 9205 m3, а работния обем се определя на 7364 m3 (80% от максималния обем).

При максимално възможен капацитет на фермата, количествата животинска тор, които се очаква да бъдат образувани възлизат на 16 000 m3/годишно.

Следователно, времето, за което ще бъде запълнен работния обем на торовата лагуна възлиза на  5,5  месеца.

Скарният принцип на отглеждане позволява да се поддържа значително по-висока хигиена при животните и снижава възможностите за вредни емисии към околната среда. Формираните при отглеждането фекалии се стичат под скарите и се събират в подподовите тунелни вани и отичат в лагуната. Помещенията не се мият до приключване на определения технологичен процес, като се следва принципа „пълно-празно” (all in- all out). След това те се обработват с пароструйка и дезинфекцират преди зареждане с нова група животни.

Вода за измиване при тази алтернатива не се използва.

Тунелните вани в подскарното пространство и лагуната за съхранение на екскременти са изградени от хидронепропускливи материали с цел запазване на екскрементите и предотвратяване на проникването на замърсители в почвите и подземните води. Този метод на управление на тора дава възможност за оползотворяването му, без да се налага изграждане на локално ПСОВ.

В таблица 3.2.1. е дадено сравнение на две възможни технологични алтернативи по отношение на технологията на отглеждане на свине, като е използвана 3-степенната скала: 2 – предпочитана технология, 1 – по-малко предпочитана технология, 0 – липсва възможност за удовлетворяване на критерия.

Таблица 3.2.1.

| Показател за сравнение | Алтернатива 1 (А1) | Алтернатива 2 (А2) |
| --- | --- | --- |
| Вид на технологията за отглеждане | Подово | Скарно |
| Консумация на вода | 1 | 2 |
| Консумация на енергия | 1 | 2 |
| Консумация на храна | 2 | 2 |
| Консумация на спом.материали | 1 | 1 |
| Количество отпадъци | 2 | 2 |
| Възможност за оползотворяване | 0 | 2 |
| Употреба на горива | 1 | 2 |
| Степен на автоматизация/намаляване на ръчен труд | 2 | 2 |
| Емисии на амоняк, метан, сяроводород | 1 | 2 |
| Общ брой точки: | 11 | 17 |

При проведеното сравнение между двете технологични алтернативи се установи:

- Консумация на вода - А1 предполага по-голяма консумация на вода, поради наличие на дейности по измиване на халетата

- Консумация на енергия - по-голямо количество енергия, поради необходимост от употреба на луминесцентно осветление, в сравнение с технология А2, която предвижда употребата на светодиодно осветление

- Консумация на храна – алтернативите по отношение на храненето са равностойни

- Консумация на спом.материали - алтернативите, по отношение на спомагателни м-ли (дезинфектанти) са равносилни

- Количество отпадъци – алтернативите по отношение на образуваните отпадъци от дейността са равносилни

- Възможност за оползотворяване – алтернатива А1 не дава възможност за оползотворяване на животинска тор и урина поради силно разреждане с вода и дезинфектанти при измиване. При А2 поради наличието на лагуна и лиса на отпадъчни води от измиване е налице възможност за пълно оползотворяване за производство на биогаз

- Употреба на горива – алтернатива А1 планира употреба на твърдо гориво за отопление. А2 извършва отопление с термопомпи

- Степен на автоматизация/намаляване на ръчен труд – и двете алтернативи са равностойни

- Емисии на амоняк, метан, сяроводород – А2 дава възможност за намаляване емисиите от замърсители при съхранение на тора в торова лагуна. При А1 тора се съхранява в ями под халетата, а наличието на вода води до увеличаване разлагането на карбамида до амоняк в изпражненията и увеличаване интензивността на емисиите от амоняк

Налага се изводът, че по-перспективна е Алтернатива 2 – скарно оглеждане.

Инвеститорът избира ТЕХНОЛОГИЧНА АЛТЕРНАТИВА 2.

3.3. Оценка на съответствието на инвестиционното предложение с «най-добрите налични техники» (НДНТ)

Всички технически и технологични решения, залегнали в инвестиционното предложение ще отговарят на „най-добрите налични техники в свине- и птицепроизводството” с главен референтен документ Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003.

Извършено е оценяване на съответствието на прилаганата технология с НДНТ, определени в Решение за изпълнение ЕС 2017/302 от 15 февруари 2017г.  за формулиране на заключения за НДНТ, съгласно Диектива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивно отглеждане на птици или свине. Документираната оценка по чл. 99а от ЗООС е представена като отделно приложение към ДОВОС.

Ще бъдат взети предвид и следните рефрентни документи:

•	Draft Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage, July 2003 – Storage;

•	Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003 – Monitoring

•	Draft Reference Document on Economics and Cross-Media Effects, September 2003 – Economic;

•	Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, February 2003 – CWW.

В Българското законодателство изисквания относно експлоатацията на животновъдни ферми също има документи, в които са залегнали:

•	Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (обн. ДВ бр. 41/2006 г )

•	Наредба Наредба № 21 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине (ДВ,бр.5/2006 г.);

•	Наредба № 16 на Министерство на земеделието и горите от 3 февруари 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни;

•	Наредба № 20 от 10.02.2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване (ДВ, бр. 18 от 28.02.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., изм., бр. 78 от 26.09.2006 г., в сила от 26.09.2012 г.)

•	Наредба № 37 на Министерство на земеделието и горите от 31 март 2006 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора;

•	Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

•	Заповед № РД – 795 от 10.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на водите във водните обекти и в части от тях, които са замърсени или застрашени от замърсяване и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници.

•	Заповеди на МОСВ № РД 750 /3.10.2006 г и МЗ  РД 09-894 / 11.10.2006 за утвърждаване на „Програма от мерки за намаляване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони”.

В  (BREF) документите и в Решение за изпълнение ЕС 2017/302 от 15.02.2017г. са посочени следните основни “най-добри” техники относно основните дейности при експлоатация на свиневъдни ферми:

1. Начините за съхранение/ складиране  на тор

На купчини / на камари - /стр. XV – Executive summary/

Най –добрите  налични техники за купчините от тор получени при отглеждане на прасета позиционирани до инсталацията или на поле са както следва :

- бетонен под със система за събиране и отвеждане на течната фаза;

- позициониране на депата за тор на такова място, че  въздействието на миризмата да предизвиква най –малък ефект; да се отчита дистанцията, посоката на  преобладаващия вятър;

- за временни купчини от тор на прасета да се складират на места далеч от чувствителни рецептори, като съседни жилищни сгради, реки, езера и др.

Резервоари / цистерни/за складиране - /стр. XV – Executive summary /

Най –добрите налични техники за шлама поставен в стоманен резервоар или цистерна са следните:

- стабилен съд на механични, термични и химически въздействия;

- стените да са непропускливи и да са устойчиви на корозия ;

- да се инспектират регулярно и подържат за предпочитане всяка година;

- да се използват двойни вентили или резервни за отвеждане на шлама;

- шлама се разбърква непосредствено преди подаването към резервоара, в т.ч и разпръскването му върху почвата;

При НДНТ покриващи резервоарите за шлам трябва да се използват следните опции -/стр. XV – Executive summary/:

- твърд капак или покрив

- покрити по стените  със  слама, торф, почва, глина и др

Описаните техники (а) се подбират в зависимост от ситуацията за конкретния случай.

Лагуни - /стр. XVI – Executive summary/

Лагуните използвани за съхранение на шлама са еднакво приложими като резервоарите с непропусклива основа и стени (със задоволително съдържание на глини или застелени със синтетичен материал (пластмаса, геотекстил) в комбинация с детектори за разливи и обезпечени за закриване.

НДНТ за лагуните е:

- покритие (обваловка) или

- обваловка от глина, тор ,слама, полимерно покритие и др.

Описаните начини се прилагат за конкретния случай. В някои случай оскъпяването е високо или техническо неизпълнимо. То е по-високо за по–големи лагуни и лагуни с необичайна форма. Поставянето на покритие може да бъде технически невъзможно, когато откосите на лагуната не са подходящи за захващане на покритието (обваловката).

2. Прилагане на техники за хранене за отделяне на азота (според НДНТ) - стр. 278 Гл. 5, табл. 5.1:

| Вид | Фаза | Съдържание на суров протеин (% в храната) | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Кърмачета Прасенца | < 10кг <25кг | 19 –21 17.5 -19.5 | С адекватно балансиране и оптимално понижаване на захранването с аминокиселини |
| Прасета за а угояване | 25 -50 кг 50 -110 кг | 15 –17 14 –15 |  |
| Свине | Бременност Кърмене | 13 –15 16 –17 |  |

3. Прилагане на техники за хранене за отделяне на фосфора (НДНТ) - стр. 278, Гл. 5 , табл. 5.2:

| Вид | Фаза | Съдържание на фосфор ( % в храната) | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Кърмачета | < 10кг | 0.75 -0.85 |  |
| Прасенца | <25кг | 0.60 -0.70 | С адекватно балансиране на фосфора , чрез използване т.ч. на високо понижаване на неорганичните фосфати |
| Прасета за угояване | 25 -50 кг 50 -110 кг | 0.45 -0.55 0.38 -0.49 |  |
| Свине | Бременност Кърмене | 0.43 – 0.51 0.57 – 0.65 |  |

4. Техники за боравене с торта (НДНТ) - /стр. XVII–Executive summary/и стр.287, Гл. 5, табл. 5.3:

| Условия, касащи фермата: | Пример за НДНТ |
| --- | --- |
| Не се предвижда | Механична сепарация на шлама от прасета, използвайки затворена система (напр. центрофугиране или пресоване) с цел минимизиране на емисиите от амоняк. |
| Не се предвижда | Механична сепарация на шлама от прасета, използвайки затворена система (напр. Центрофугиране или пресоване) с цел минимизиране на емисиите от амоняк, последвано от аеробно третиране на течната фракция при която аеробния процес е добре контролиран и производството на амоняк и N2O се минимизира. |
| - Има установен пазар за „ зелена енергия” и - Местната законодателна уредба позволява ко – ферментация на ( други) органични отпадъчни продукти и разпръскването им върху почвата, с цел подхранване | Анаеробно третиране на торта в инсталация за био газ. |

5. Техники за разпръскване на тор от прасета върху почвата (НДНТ) - стр. 288, табл. 5.4, Гл. 5:

| Използвана земя | НДНТ | Редукция на емисии | Вид на торта | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пасище и земя с реколта с кота под 30 см. | С напоителни канали (маркучи) свързани в мрежа | 30% , може и по –ниско, ако се прилага на трева с височина >10 см. | шлам | Откос (<15% за резервоари; <25% за свързващото звено). Не е за шлам с вискозитет или имащ високо съдържание на слама , размера и формата на полето са от значение. |
| Основно пасища | С напоителни кана-ли (свързани в мрежа) | 40% | шлам | Откос (<20% за резервоари; <30% за свързващото звено). Не е за шлам с вискозитет, размера и формата на полето са от значение. Трева под 8 см. висока. |
| Пасища | С плитко впръскване ( с отворени жлебове) | 60% | Шлам | Откос < 12 %, по-голямо ограничение за типа почва и условия. Не е за шлам с вискозитет |
| Основно пасища, обработваема земя | С дълбочинно впръ-скване (със затворени жлебове) | 80% | Шлам | Откос < 12 %, по-голямо ограничение за типа почва и условия. Не е за шлам с вискозитет |
| Обработваема земя | Свързани в мрежа канали и смесване през 4 часа | 80% | Шлам | Смесването е приложимо само за земя, която може да бъде лесно обработвана, в другите случаи НДНТ е свързани канали без смесване |
| Обработваема земя | Смесване възможно най-бързо, но не по- малко от 12 часа | През 4 часа – 80% През 12 часа – 60 -70% | Шлам | Само за земи, които лесно се обработват |

Инвеститорът не планира дейности по използване на техники за разпръскване на тор от прасета върху почвата. Цялото количество образувана животинска тор ще се предава за оползотворяване в инсталации за п-во на биогаз.

6. Добра селскостопанска практика при интензивно отглеждане на прасета и птици предполага -  стр. IV - XIV – Executive Summary – Ebvironmental Impact of the industry:

Добрата селскостопанска практика е съществена част от най–добрите налични техники. Въпреки, че е трудно да се определят ползите за околната среда от гледна точна на намаление на вредни емисии и намаление на разхода на енергия и вода, ясно е че съвестното управление на стопанството ще допринесе за по-добра околна среда при ферма за интензивно отглеждане на птици или прасета.

За подобрение на основните показатели на околната среда при ферма за интензивно отглеждане на добитък, най –добрите налични техники са както следва:

- определяне и въвеждане на програми за обучение и квалификация на всички работници и служители във фермата

- да се водят регистри на използваните енергия и вода, количествата храна за добитъка, увеличението на отпадъци и използването на изкуствени и естествени торове

- да има аварийна процедура за действие при неочаквани аварии и изпускане на вредни емисии

- да се въведе програма за поддръжка и ремонт на сградите и оборудването и да се осигури тяхното добро състояние за работа, както и съоръженията да бъдат чисти

- да се планират подходящо дейности като доставка на материали и преместване на продукти и отпадъци

- да се планира правилното прилагане на торове

По отношение на правилното използването на торове за почвата са изложени детайлизирано заключенията за най –добри налични техники. „Директивата за Нитратите” определя минимално прилагане на торове в почвата с цел осигуряване на високо ниво на защита на всички води от замърсяване с азотсъдържащи съединения, и допълнителни обезпечения при прилагане на торове в почвата в определени уязвими зони. Поради липса на данни не всички обезпечения на тази директива за посочени в този документ, но TWG / Европейска техническа  работна група за обмен на информация по КПКЗ директивата/   приема,че най –добрите налични техники са  еднакво валидни, както извън, така и в тези уязвими зони.

Има няколко различни етапа при този процес, от пред производствени и след производствени до крайното прилагане на торовете в почвата, където емисиите могат да бъдат намалени и/или контролирани. Различните най –добри налични техники, които могат да бъдат приложени на отделните етапи на процеса са изброени по-долу:

- прилагане на хранителни измервания

- балансиране на торовете, които ще бъдат използвани на свободните за целта земи и изискванията на посевите

- ръководенето на  разпределението на торовете и използването само на  най –добрите налични техники за разпределение на торове

Най –добри налични техники са за минимизиране на емисиите на торове в почвата и подпочвените води	 балансирайки количеството торове с предвидимите изисквания на посевите (азот и фосфор, и снабдяването на посевите с минерали от почвата и плодородието на посевите). Налице са различни похвати за балансиране на приетите общи количества хранителни вещества от почвата и растежа на фона на хранителни вещества приети от торове, като почвен хранителен баланс или класифициране на броя на животните, живеещи на определена територия.

Най –добри налични техники са за отчитане на характеристиките на почвата при прилагане на торове; в специфични почвени условия, вид на почвата и наклон на терена, климатични условия, валежи и напоявания, използване на почвата и земеделско приложение, включително система на подмяна на посевите.

Най –добри налични техники са за намаляване на замърсяването на водите чрез специално прилагане на /стр. XVII – XVIII – Executive Summary/:

Не се прилага торене, когато почвата е:

- пренаситена с вода

- наводнена

- замръзнала

- покрита със сняг

- при силно подгизнали почви

- при непосредствена близост с реки (при не обезопасени от разливи оголени речни корита)

- прилагане на торовете в максимално кратки срокове преди покълването и поемането на хранителни вещества от посевите

Най –добри налични техники за разпределение на торта с цел намаляване на неприятни миризми, в случаите когато това ясно пречи на съседите се постигат чрез прилагането на:

- торене през деня, когато е малко вероятно съседите да са у дома като се избягват почивните дни и празниците, и

- следене дали посоката не е по посока на къщите в съседство.

В Българското законодателство изискванията на „Директивата за Нитратите”  са транспонирани в Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.). На основание на тази наредба е в сила Заповед № РД-267/01.04.2014г. на Министъра на околната среда и водите и № РД 09-157/14.03.2014г. на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони.

Районът на Свинекомплекса в с. Синитово е класифициран като “води, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати” по силата на Приложение 1 към Заповед № РД – 146 от 25.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници.

В този смисъл правилата за добра земеделска практика, които се прилагат доброволно в страната,  са представени в цитираната Програма. Те се отнасят до:

- Общи мерки при употреба на азотсъдържащи торове (органични и минерални / неорганични);

- Допълнителни мерки при употреба на азотсъдържащи торове (органични и минерални / неорганични) на терени с наклон, по-голям от 6о;

- Мерки при съхранение на азотсъдържащи торове (органични и минерални / неорганични).

7. Емисии във въздуха от подслоните за прасета- стр. VIII – Executive Summmary

Редица пунктове са направени с цел определяне на изискванията за подслоните за прасета, следвани от детайлни определения на най –добрите налични техники при свине по време на бременност и следродилен период.

Предназначени да намалят емисиите на амоняк във въздуха системите при подслоните на прасетата са представени в глава 4, основани на следните принципи:

- намаляване на повърхностите покрити с тор

- преместване на торния (горен слой на замазката) на ямите във външни циментови ями

- допълнителни манипулации като проветрение и почистваща вода

- да се охлажда торната повърхност на подслона

- да се използват гладки повърхности, лесни за почистване (напр. при отходните канали за животинска тор)

- Скосени стени на канала за оборски тор (в случаите, когато подът е напълно или частично скаров (съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 от 15.02.2017 г. за формулиране на заключения за НДНТ, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивно отглеждане на птици или свине )

8. Системи за подслон на опрасени свине майки и кърмачета- стр. IX – X – Executive Summmary

Най –добри налични техники:

- пълно или частично оребрен под със система за периодично изсмукване и отстраняване на торта от пода

- частично оребрен под и намалена септична яма

- Корито за събиране на оборския тор (в случаите, когато подът е напълно или частично скаров (съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 от 15.02.2017 г. за формулиране на заключения за НДНТ, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивно отглеждане на птици или свине )

9.Най –добри налични техники за системи за подслон, които са вече действащи

Системи за подслон (с охлаждащи ребра на торната повърхност, използващи затворена система с подгряващи помпи) работи добре, но е скъпо струваща система. По тази причина охлаждащите ребра на торната повърхност не са сред най –добрите налични техники за прилагане при новостроящи системи за подслон, но ако са вече съществуващи и работещи те са едни от най –добрите налични техники. Ретроспективно погледнато тази техника може да се приеме за икономически изгодна и като една от най –добрите налични техники, но това би трябвало да се разглежда за всеки отделен случай.

„Частично оребрени подови системи с торна решетка отдолу” дава добри общи резултати, но е трудна за опериране. Въпреки това е сред най –добрите налични техники, ако е вече инсталирана.

„Пълно или частично оребрени подови системи с почистващи канали или тръби отдолу, с приложено почистване на вентилирани течности бяха разгледани по-горе са също сред най –добрите налични техники, когато са вече инсталирани Същите техника оперираща с вентилирани течности не е от най –добрите налични техники за нови системи заради миризмите, консумацията на енергия и трудното опериране с тях. Все пак, ако инсталацията е вече съществуваща е от най –добрите налични техники.

9.1. Системи за подслон при свине за угояване

Най –добрите налични техники са:

- напълно оребрен под с вакуумна система са отстраняване, или

- частично оребрен под с намалена торна яма с наклонени стени и вакуумна система. или

- частично оребрен под с централно изпъкнал твърд под или наклонен твърд под в началото на кошарата, канал за торта наклонени надолу стени и яма, или

- Скосени стени на канала за оборски тор (в случаите, когато подът е напълно или частично скаров

9.2. Системи за подслон при отбити кърмачета

Отбитите кърмачета се подслоняват на групи в боксове. По принцип отстраняването на торта е аналогично на отстраняването при повдигнати боксове.  Аналогичната система е бокс с напълно оребрен под от пластмасови или метални ребра и дълбока торна яма.

Предполага се, че по правило намаляващите мерки, приложими при условни боксове за отбити кърмачета могат също да бъдат приложени и при подрастващи, но няма данни такива промени да са били правени.

Най –добрите налични техники за боксове са:

- напълно или частично оребрен под с вакуумна система за чести отстранявания, или

- бокс с напълно оребрен под отдолу, където се намира бетонен под за отделяне на фекалиите от урината, или

- частично оребрен под (дву климатна система), или

- частично оребрен пластмасов или метален под и вдлъбнат или изпъкнал твърд под, или

- частично оребрен под с метални или пластмасови ребра и плитка торна яма и канал за питейна вода, или

- частично оребрен под с триъгълни ребра и торен канал с вдлъбнати стени.

10. Вода – стр. XIV – Executive summary - Ebvironmental Impact of the industry

Намаляването на консумацията на питейна вода на животните не се счита за практично. Тя ще варира в съответствие с техния режим на хранене (макар, че някои стратегии за отглеждане включват ограничен достъп до вода) и постоянния достъп до вода е обикновено считан за задължителен. Намаляването на използването на водата е въпрос на съзнание и е водещ фактор за управлението на фермата.

Най –добрите налични техники за намаляване използването на вода са следните:

- почистване на подслоните за животни и оборудването с машини за почистване, работещи с високо налягане, след всеки производствен цикъл. Тъй като водата за почистване влиза в циментовите отпадни системи трябва да се намери баланс между чистота и използване на възможно най-малко количество вода

- използване на нормална калибровка на системата за питейна вода за да се избегнат разливания

- да се водят отчети за използваната според уреди за измерване вода, и

- да се откриват и ремонтират течове

- Подбор и използване на подходящо оборудване (напр. нипелни поилки, кръгли поилки, корита за поене) за конкретната категория животни, като се гарантира наличието на вода (ad libitum), (съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 от 15.02.2017 г. за формулиране на заключения за НДНТ, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивно отглеждане на птици или свине )

Общо взето са приложими три типа системи за питейна вода : дюзени поилки в купа или корито, водни корита дюзи и нипели. Количествата необходими за пиене от животните са посочени в долната таблица:

| Категория животни | Консумация на вода за пиене л/ден за 1 бр. животно |
| --- | --- |
| 25 -40 кг | 4 |
| 40-70 | 4-8 |
| 70 | 4-10 |
| 100 |  |
| 85 дн. бременност | 5-10 |
| От 85 дн. до раждане | 10-22 |
| Кърмещи | 25-40 и повече |

Количествата, необходими за измиване на помещенията, са посочени в следващата таблица:

| Предназначение на помещенията / вид на пода | Консумация на вода л/глава за 1 ден |
| --- | --- |
| Плътен под | 15 |
| Частично прорязан под | 5 |
| Прорязан под | 0 |
| Помещения за развъждане | 1,9 |
| Помещения за угояване | 0,2 – 0,82 |

11.Енергия - стр. XIV – Executive summary - Ebvironmental Impact of the industry

НДНТ е намаление на използваната енергия чрез използване на добри  селскостопански практики, започвайки от конструкцията за подслони за животни и адекватно опериране и поддръжка на заслоните и оборудването. Има много действия, които могат да бъдат предприети , като част от ежедневния подход за да се редуцира количеството на енергия, необходима за подгряване и вентилация.НДНТ при отглеждането на прасета са:

- прилагане на естествена вентилация, там където е възможно. Това изисква подходящ дизайн за сградите и кошарите ( напр. Микроклимат на кошарите) и пространствено планиране във връзка с преобладаващата посока на вятъра  за увеличаване на въздушния поток;  това е приложимо само за нови сгради.

- Сгради с механична вентилация; оптимизиране конструкцията на вентилиращата  система  във всяка сграда, за да се осигури добър температурен контрол и да се постигне минимална вентилация през зимата.

- За сградите с механична вентилация: избягване на повреди във вентилационната система чрез периодични проверки и почистване от пера, прах и др.

- Използване на ниско енергоемко осветление.

Изборът на НДНТ предполага:

- Добро стопанисване – недопускане работа с недобре поддържано оборудване, разхищение на суровини, материали и енергия;

- Преформулиране на продуктите – промени в използваните или произвежданите продукти с цел да се сведе до минимум потреблението на невъзстановими ресурси;

- Промяна на процеси – промени в процеси, с което да се намали необходимостта от използване на ресурси, енергии, вода, да се постигне оптимизация на процесите, ограничаване на отпадъците, промени в процеси, за да се позволи или подобри регенерацията от емисии и отпадъци и т.н.

Оценка на прилагането на НДНТ в инсталацията:

В таблицата по-долу е системанизирана информацията от извършеното оценяване на съответствието на избраната от Инвеститора технология с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 от 15.02.2017 г. за формулиране на заключения за НДНТ, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивно отглеждане на птици или свине.

Таблица 3.3.1-1. Общи Заключения за НДНТ при интензивно животновъдство

| Изисквания за прилагане на НДНТ (формулирани заключения за НДНТ, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивно отглеждане на птици или свине) | Използвани техники в избраната от Оператора технология | Съответствие/ Необходими мерки за привеждане в съответствие |
| --- | --- | --- |
| НДНТ 1. Системи за управление на околната среда (СУОС) |  |  |
| Да се въведе и спазва система за управление на околната среда (СУОС), която обединява всички посочени елементи: 1. ангажиране на ръководството, включително висшето ръководство; 2. определяне от ръководството на политика за околната среда, която включва непрекъснато подобряване на екологичните показатели на инсталацията; 3. планиране и установяване на необходимите процедури, цели и задачи, заедно с финансово планиране и инвестиции; 4. изпълнение на процедурите, като се обръща специално внимание на: а) структурата и отговорностите; б) обучението, осведомеността и компетентността; в) комуникацията; г) участието на служителите; д) документацията; е) ефективното управление на технологичния процес; ж) програмите за поддръжка; з) готовността и реагирането при извънредни ситуации; и) гарантирането на спазването на законодателството в областта на околната среда. 5. Проверка на изпълнението и предприемане на коригиращо действие, като се обръща специално внимание на: а) мониторинга б) коригиращите и превантивните действия; в) воденето на документация; г) независимото (където е приложимо) вътрешно или външно одитиране с цел да се определи дали СУОС отговаря на планираните мерки и дали е внедрена и поддържана правилно; 6. Преглед на СУОС и на нейната пригодност, адекватност и ефективност, извършван от висшето ръководство. 7. Следене на развитието в сферата на по-чистите технологии. 8. Обмисляне на въздействието върху околната среда при евентуално извеждане от експлоатация на инсталацията още на етапа на нейното проектиране и през целия й експлоатационен живот. 9. Редовно прилагане на секторни сравнителни показатели (напр. секторния референтен документ по Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). 10. Изпълнение на план за управление на шума 11. Изпълнение на план за управление на миризмите | След издаване на Комплексно разрешително на Оператора ще бъде разработена, внедрена и прилагана Ситема за управлението на околната среда, с обхват и съдържание, определен в разрешителния документ. | Необходимост от разработване на СУОС |
| НДНТ 2. Добро стопанисване |  |  |
| a) Правилно местоположение на инсталацията/стопанството и пространствено разположение на дейностите с цел: — намаляване на транспортирането на животни и материали (включително оборски тор); — осигуряване на подходящо разстояние от чувствителните рецептори, които следва да се опазват; — отчитане на преобладаващите климатични условия (напр. вятър и валежи); — съобразяване на потенциалния бъдещ капацитет за развитие на стопанството; — предотвратяване на замърсяването на водата. | Фермата е разположена върху площ отредена за „др.животновъдни дейности“ Кланицата, журажни це за п-во на жиражни смески за храна на животните и инсталацията за оползотворяване на животинската тор са разположени в региона; Най-бликото населено място с .Мирянци отстои на около 1375 m което разстояние е достатъчно за предотвратяване вредното въздействие на промишлен шум, емисии отделяни във въдуха у неприятни миризми; Промишлени отпадъчни води не се образуват в резултат дейността на обекта. Не се извършва заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. | Съответства |
| б) Обучение на персонала по-конкретно в областта на: — приложимото законодателство, животновъдството, здравето на животните и хуманното отношение към тях, управлението на оборския тор, безопасността на работниците; — транспортиране и разпръскване на оборски тор върху почвата; — планиране на дейностите; — планиране и управление на извънредни ситуации; — ремонт и поддръжка на оборудването. | При издаване на КР ще бъде извършено обучение на персонала, ангажиран с прилагане на разрешителния документ. Обхвата и честотата на обученията ще бъдат регламентирани в Програма, за определяне потребността от обучение на персонала; | Съответствие |
| в) Изготвяне на план за реагиране при извънредни ситуации с цел справяне с неочаквани емисии и инциденти, като например замърсяване на водните басейни. Това може да включва: — план на стопанството, показващ дренажните системи и източниците на питейни/отпадъчни води; — планове за действие с цел реагиране при определени потенциални събития (напр. пожар, протичане или събаряне на съоръжения за съхранява на полутечен тор, неконтролирано оттичане от купове оборски тор, разлив на масла); — налично оборудване за реагиране при инцидент, свързан със замърсяване (напр. оборудване за запушване на почвен дренаж, преграждане на канали, прегради срещу разлив на масла). | Дружеството има разработен и утвърден Авариен план, включващ реагиране при извънредни ситуации с цел справяне с неочаквани емисии и инциденти. | Съответствие |
| г) Редовна проверка, ремонт и поддръжка на конструкции и оборудване, като например: — съоръжения за съхраняване на полутечен тор за наличие на признаци за повреда, износване, течове; — помпи за полутечен тор, смесители, сепаратори, оросители; — системи за подаване на вода и фуражи; — вентилационни системи и сензори за температурата; — силози и транспортно оборудване (напр. клапи, тръби); — системи за пречистване на въздуха (напр. чрез редовна проверка); Това може да включва чистотата на стопанството и борбата с вредителите. | С въвеждане на СУОС ще бъдат разработени операционни инструкции за реда и начина на извършване на редовна проверка, ремонт и поддръжка на конструкции и оборудване, които са големи консуматори на вода и ел.енергия | Съответствие |
| д) Съхранение на мъртви животни по начин, който предотвратява или намалява емисиите | Труповете на умрели птици ще се съхраняват в екарисажна хладилна камера, съгласно изискванията на Регламент 1069/2009 на ЕС за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) | Съответствие |
| НДНТ 3. Управление на храненето |  |  |
| а) Намаляване на съдържанието на суров протеин чрез хранителни дажби с балансирано съдържание на азот в зависимост от нуждата от енергия и лесно смилаеми аминокиселини | Фуржаните смески, използвани за угояване на животните включват в състава си лесно смилаеми аминокиселини, които осигуряват балансирано азотно хранене | Съответствие |
| б) Многофазово хранене с дажби, чийто състав е адаптиран към специфичните изисквания на периода на отглеждане | Храненето се извършва автоматизирано, многофазово, чрез осигуряване на необходимия хранителен фронт за всяко животно, при спазване на строга хранителна програма, съответстваща на възрастта на стадото | Съответствие |
| в) Добавяне на контролирани количества основни аминокиселини към дажби с ниско съдържание на суров протеин | Аминокиселинна корекция се предвижда чрез добавяне във фуражите на висококонцентриран аминокиселинен конплекс, съдържащ главно лизин и метионин | Съответствие |
| г) Използване на одобрени добавки към фуражите, които намаляват общия екскретиран азот | Рецептурите за комбинираните фуражи задължително съдържат зеолитни добавки, които редуцират екскрецията на азотни съединения с 45%, а метановите – с 17 % | Съответствие |
| НДНТ 4. състав на дажбите и стратегия на хранене |  |  |
| а) Многофазово хранене с дажби, чийто състав е адаптиран към специфичните изисквания на периода на отглеждане. | Храненето се извършва автоматизирано, многофазово, чрез осигуряване на необходимия хранителен фронт за всяко животно, при спазване на строга хранителна програма, съответстваща на възрастта на стадото | Съответствие |
| б) Използване на одобрени добавки към фуражите, които намаляват общия екскретиран фосфор (напр. фитаза). | Рецептурите за комбинираните фуражи задължително съдържат фитазни добавки, които редуцират екскрецията на фосфорни съединения с до 20% | Съответствие |
| в) Използване на неорганични фосфати с висока смилаемост за частично заменяне на традиционните източници на фосфор във фуражите | Рецептурите за комбинираните фуражи задължително съдържат преципитат (дикалциев фосфат) | Съответствие |
| НДНТ 5. Ефективно използване на водата |  |  |
| а)Водене на документация за използването на водата | След издаване на комплексно разрешително, при въвеждане на СУОС ще бъде разработена, внедрена и прилагана инструкция за документиране количествата на използваната за промишлени нужди вода | Съответствие |
| б) Установяване и отстраняване на течове | Предвижда се прилагане на инструкция за периодична проверка и поддръжка на водопроводната мрежа и системата за поене и охлаждане на животните | Съответствие |
| в) Използване на машини за почистване с високо налягане за почистване на помещенията за отглеждане на животните и на оборудването | Предвижда се почистването на помещенията да се извършва с пароструйка под високо налягане | Съответствие |
| г) Подбор и използване на подходящо оборудване (напр. нипелни поилки, кръгли поилки, корита за поене) за конкретната категория животни, като се гарантира наличието на вода (ad libitum) | Технологията предвижда употреба на нипелни поилки | Съответствие |
| д) Редовна проверка и (ако е необходимо) коригиране на калибрирането на оборудването за поене на животните | Предвижда се прилагане на инструкция за периодична проверка и поддръжка на водопроводната мрежа и системата за поене и охлаждане на животните | Съответствие |
| е) Повторно използване на незамърсена дъждовна вода като вода за почистване | Не е приложимо. Не се планира употреба на вода за почистване | Съответствие |
| НДНТ 6. Емисии от отпадъчни води |  |  |
| а) Замърсените зони в стопанството да се ограничават максимално като територия | Замърсените зони се ограничават единствено в боксовете към халетата | Съответствие |
| б) Намаляване на използването на вода | Технологията предвижда използване на т.н. „сухо почистване“, включващо обработка на скарните повърхности в боксовете на животните с пароструйка и последваща дезинфекция с подходящ дезинфектант (контактно нанасяне). Тази технология на почистване не води до употреба на свежа вода, респ. не формира промишлени отпадъчни води | Съответствие |
| в) Отделяне на незамърсената дъждовна вода от потоците на отпадъчните води, които трябва да се пречистят. | Дъждовните води ще се отделят разсъсредоточено. Не се предвижда тяхното събиране или заустване във воден обект. | Съответствие |
| НДНТ 7. Намаляване на емисиите във водата от отпадъчни води |  |  |
| а) Отвеждане на отпадъчните води в специален контейнер или в съоръжение за съхраняване на полутечен тор. | Промишлени отпадъчни води не се образуват. Дъждовните води се отвеждат разсъсредоточено в почвата На площадката ще се формира един поток отпадъчни води – битово-фекални, с източници на емисии умивалници, бани и тоалетни. Образуваните БФОВ ще се събират в една водоплътна изгребна яма | Съответствие |
| б) Пречистване на отпадъчните води | Неприложима техника. Операторът не предвижда дейности по третиране /пречистване/ на БФОВ на пллощадката. | Неприложимо |
| в) Разпръскване на отпадъчни води върху почвата например чрез използване на система за напояване като пръскачка, подвижна напоителна система, цистерна, централен инжектор. | Неприложима техника. | Неприложимо |
| НДНТ 8. Ефективно използване на енергията |  |  |
| а) Високоефективни отоплителни/охладителни и вентилационни системи | Избраната техника не предвижда употреба на отоплители. Охладителната система – комбинация от термопома с „pad cooling” система (охлаждане с водни пити) е с висока степен на ефективност. Покривната вентилация осигурява т.н. „напречна вентилация“, при която се постига висока степен на извеждане на замърсения въздух при оптимален енергоразход. | Съответствие |
| б) Оптимизиране и управление на отоплителните/охладителните и вентилационните системи, особено където се използват системи за пречистване на въздуха | Неприложима техника. | Не е приложимо |
| в) Изолация на стените, подовете и/или таваните на помещенията за отглеждане на животните. | Топлоизолацията на сградите се постига с използване на т.н „сандвич панели“ при изграждане на халетата | Съответствие |
| г) Използване на енергоспестяващо осветление | Предвижда се използване на LED-осветление, съответстващо на най-висок енергоспестяващ клас. | Съответствие |
| д) Използване на топлообменници. Може да се използва една от следните системи: 1. въздух — въздух; 2. въздух — вода; 3. въздух — земя | Системата за отопление и системата за охлаждане (кръг I) са организирани чрез т.н. термопомпа при използване на топлообмен тип „въздух-земя“ (виж подробната технологична информация към т.3.1.1) | Съответствие |
| е) Използване на термопомпи за оползотворяване на отпадната топлина | Техниката е неприложима. Не се предвижда рекуперация на отпадната топлина чрез термопомпи. | Не е приложимо |
| ж) Оползотворяване на отпадната топлина чрез затоплян/охлаждан под с постеля (комбинирана система за подово отопление/охлаждане). | Техниката е неприложима. | Не е приложимо |
| з) Използване на естествена вентилация | Техниката е неприложима. | Не е приложимо |
| НДНТ 9. Шумови емисии (прилага се само в случаите, когато се очаква или има доказателства за шумово замърсяване на чувствителни рецептори) |  |  |
| Изготвяне и изпълнение на план за управление на шума като част от системата за управление по околна среда, който включва следните елементи: - протокол, съдържащ подходящи действия и срокове; - протокол за провеждане на мониторинг на шума; протокол за реакция при определени събития, свързани с шума; -програма за намаляване на шума, предназначена например за определяне на източника(ците), за мониторинг на шума, за характеризиране на приноса на източниците и за прилагане на мерки за отстраняване и/или намаляване; -преглед на предишни инциденти и на мерките, свързани с шума, и разпространение на информация за инцидентите, свързани с шума | Не са налице обективни доказателства, че в резултат работата на фермата ще е налице отрицателно въздействие върху т.н. чувствителни рецептори, тъй като най-близките населени места и зони, подлежащи на специална здравна защита са отдалечени на повече от 1375 m от границите на площадката. При въвеждане на фермата е експлоатация ще бъде измерено звуковото ниво по граничния контур на площадката и ще бъде изчислено шумовото натоварване в мястото на въздействие. При установени нива на наднормено шумово замърсяване ще бъде разработен План за управление на шума. | Не е приложимо |
| НДНТ 10. Предотвратяване или, където това не е практически осъществимо, намаляване на шумовите емисии |  |  |
| а) Осигуряване на подходящо разстояние между инсталацията/ стопанството и чувствителните рецептори - На етап планиране на инсталацията/стопанството се предвижда подходящо разстояние между инсталацията/стопанството и чувствителните рецептори, като се прилагат изискванията за минимални стандартни разстояния | Осигурено е разстояние около 1375 m от границите на площадката до най-близко разположеното населено място – с.Мирянци. | Съответствие |
| б) Местоположение на оборудването Нивата на шум може да се намалят чрез: - увеличаване на разстоянието между излъчвателя и приемника (чрез разполагане на оборудването колкото е възможно по-далеч от чувствителните рецептори, докол- кото това е практически удачно); - намаляване на дължината на тръбите за доставяне на фуражи; - разполагане на бункерите и силозите за фуражи така, че да се сведе до минимум движението на автомобили в стопанството | Основни емитери на шум в околната среда са вентилаторите на халетата. Разполагането им на билото на покрива води до редуциране на шумовите емисии, излъчвани в околната среда, в сравнение с разполагането им по надлъжната страна на халетата. Фуражните силози, респ.тръбите за доставка на фураж от силозите към халетата са монтирани до самите халета. | Съответствие |
| в) Експлоатационни мерки Това включва мерки като: - затваряне на вратите и големите отвори на сградата особено по време на храненето, ако е възможно; - експлоатация на оборудването от персонал с опит; - избягване на шумни дейности през нощта и през почивните дни, ако е възможно; - осигуряване на контрол на шума по време на дейности по поддръжка; - ако е възможно, конвейерните и шнекови системи да се експлоатират пълни с фураж; - минимална площ на външните зони, които се остъргват, с цел намаляване на шума от трактори със скреперни лопати. | Вратите на халетата ще бъдат затворени при протичане на фаза „Популация“ в жизнения цикъл, съгласно изискванията на ветеринарно-медицинското законодателство, с цел предотвратяване контаминация на стадата. Оборудването ще се експлоатира от персонал с необходимия опит, в условията на проведено обучение. Не се предвиждат дейности, свързани с остъргване на външни зони с трактори със среперни лопати. | Съответствие |
| г) Оборудване с ниско ниво на шум Това включва оборудване като: -високоефективни вентилатори, когато естествената вентилация е невъзможна или недостатъчна; -помпи и компресори; -система за хранене, която намалява силата на стимула от очакваното хранене (напр. задържащи хопери; пасивни хранилки, които позволяват подаване на неограничено количество фураж; компактни хранилки). | Предвижда се употребата на високоефективни покривни вентилатори | Съответствие |
| д) Оборудване за контролиране на шума Това включва: - средства за намаляване на шума; - виброизолация; - изолация на шумно оборудване (напр. мелачки, пневматични конвейери); - звукоизолиране на сградите. | Използваните фасадни елемнти на халетата „сандвич панели“ са с висок клас на шумо- и топлоизолация | Съответствие |
| е) Намаляване на шума - Разпространението на шума може да се намали чрез разполагане на препятствия между излъчващите шум съоръжения и приемниците на шума. | Площадката се намира в територия, около която е налице добре развита високостеблена растителност от характерни за региона доминантни дървесни видове, които изграждат т.н. „зелен пояс“ около фермата и които редуцират нивата на шума, емитиран от площадката | Съответствие |
| НДНТ 11. Прахови емисии |  |  |
| а) Намаляване на образуването на прах вътре в помещенията за животни. За тази цел може да се използва една или комбинация от следните техники: |  |  |
| 1. Използване на по-груб постелъчен материал (напр. ненарязана слама или талаш вместо рязана слама). | Неприложима техника | Не е приложимо |
| 2. Застилане с прясна слама чрез използване на нископрахова техника (напр. ръчно). | Неприложима техника | Не е приложимо |
| 3. Прилагане на хранене ad libitum. | Неприложима техника | Не е приложимо |
| 4. Използване на влажни фуражи, гранулирани фуражи или добавяне на мазни суровини или свързващи вещества в системата за хранене със сухи фуражи. | Фуражните смески, доставяни във вермата са с високо съдържание на мазнини, което води до слепване на отделните частици във фракцията и намаляване на разпрашаването при хранене на животните | Съответствие |
| 5. Оборудване на складовете за сухи фуражи, които се пълнят пневматично, със сепаратори за прах. | Неприложима техника | Не е приложимо |
| 6. Проектиране и експлоатация на вентилационната система с ниска скорост на въздуха вътре в помещението | Използването на напречна вентилация при покривно разположение на вентилаторите води до минимизиране на турболентния режим на движение на въздуха и по-нисък унес на прах от фуража | Съответствие |
| б) Намаляване на концентрациите на прах вътре в помещенията чрез прилагане на една от следните техники: |  |  |
| 1. Разпръскване на водна мъгла | Неприложима техника. През летния сезон, достатъчна влажност на въздуха се постига чрез използване на кръг II на охлаждащата система – чрез водни пити. Достигнатата влажност на въздуха е достатъчна за редуциране концентрациите на прах вътре в помещенията. Техниката е равносилна в техническо отношение към разпръскване на водна мъгла от дюзи (филери) | Съответствие |
| 2. Разпръскване на масло | Неприложима техника | Не е приложимо |
| 3. Йонизация | Неприложима техника | Не е приложимо |
| в) Пречистване на изпускания въздух от система за пречистване на въздуха като: |  |  |
| 1. Влагоуловител | Неприложима техника | Не е приложимо |
| 2. Сух филтър | Неприложима техника | Не е приложимо |
| 3. Мокър скрубер | Неприложима техника | Не е приложимо |
| 4. Мокър киселинен скрубер | Неприложима техника | Не е приложимо |
| 5. Биоскрубер (или влажен биологичен филтър) | Неприложима техника | Не е приложимо |
| 6. Дву- или трифазна система за пречистване на въздуха | Неприложима техника | Не е приложимо |
| 7. Биофилтър | Неприложима техника | Не е приложимо |
| НДНТ 12. Емисии на миризми ( прилага се само за случаите, когато се очаква и/или има доказателства за достигане на миризми до чувствителните рецептори) |  |  |
| Изпълнение и редовно преразглеждане на план за управление на миризмите като част от СУОС, който включва следните елементи: - протокол, съдържащ подходящи действия и срокове; - протокол за провеждане на мониторинг на миризмите; - протокол за реагиране при установяване на замърсяване с миризми; - програма за предотвратяване и отстраняване на миризми, предназначена например за определяне на източника(ците); за мониторинг на емисиите на миризми, за характеризиране на приноса на източниците и за прилагането на мерки за тяхното отстраняване и/или намаляване. - преглед на предишните инциденти и мерки за справяне с миризмите и разпространение на информация за инцидентите, свързани с миризмите | Не са налице обективни доказателства, че в резултат работата на фермата ще е налице отрицателно въздействие върху т.н. чувствителни рецептори, тъй като най-близките населени места и зони, подлежащи на специална здравна защита са отдалечени на повече от 1375 m от границите на площадката. При въвеждане на фермата е експлоатация ще бъде разработена и прилгана инструкция за прилагане на мерки за намаляване на неприятни миризми. При установени нива на излъчване на неприятни миризми, или при постъпване на жалби за разпространение на неприятни мизирми ще бъде разработен План за управление на миризмите. | Съответствие |
| НДНТ 13. Предотвратяване или, където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на миризми и/или на въздействието на миризмите, излъчвани от дадено стопанство |  |  |
| а) Осигуряване на подходящо разстояние между сто- панството/инсталацията и чувствителните рецептори | Осигурено е разстояние около 1375 m от границите на площадката до най-близко разположеното населено място – с.Мирянци. | Съответствие |
| б) Използване на система за отглеждане, където се прилага един или комбинация от следните принципи: — поддържане на животните и на повърхностите сухи и чисти (напр. избягване на разсипването на фураж, избягване наличието на изпражнения в зоните за лежане при частично скарови подове); — намаляване на излъчвателната повърхност на оборския тор (напр. използване на метални или пластмасови скари, канали с намалена открита повърхност на оборския тор); — често изнасяне на оборския тор във външно (покрито) торохранилище; — намаляване на температурата на оборския тор (напр. чрез охлаждане на полутечен оборски тор) и на въздуха в помещението; — намаляване на притока и скоростта на въздуха върху повърхността на оборския тор; — поддържане на настилката суха и при аеробни условия в системи, при които се използва постеля. | Използваните хранилки за хранене на добитъка не позволяват разпиляване на фуража по скарния под. Прилагането на скарно отглежда гарантира невъзможност за задържане на изпражнения в зоните за лежане на свинете. Използват се метални скари и канали (улеи) с намалена открита повърхност Планира се честото извеждане на тора от торохранилището, с цел предаването му за оползотворяване в биогаз инсталация | Съответствие |
| в) Оптимизиране на отвеждането на изпускания от помещенията за животните въздух чрез използването на една или на комбинация от следните техники: — увеличаване на височината на извода (напр. изпускателни тръби за въздух над нивото на покрива, комини, пренасочващи изпускателни тръби през билото на покрива вместо през долната част на стените); — увеличаване на скоростта на вентилацията през вертикалния извод; — ефективно поставяне на външни бариери за създаване на турбулентност в изходящия въздушен поток (напр. засаждане на растителност). — добавяне на навеси върху изпускателните отвори, разположени в долните части на стените за пренасочване на изпускания въздух към земята; — разпръскване на изпускания въздух откъм тази страна на помещенията за отглеждане на животните, която е най-далеч от чувствителния рецептор; — разполагане на оста на билото на покрива на естествено вентилираща се постройка напречно спрямо преобладаващата посока на вятъра. | Вентилаторите са разположени на билото на халетата, а не на надлъжните стени, което допринася за по-добреото разсейване на замърсителите. Площадката се намира в територия, около която е налице добре развита високостеблена растителност от характерни за региона доминантни дървесни видове, които изграждат т.н. „зелен пояс“ около фермата и които редуцират емисиите от неприятни миризми, емитирани от площадката | Съответствие |
| г) Използване на система за пречистване на въздуха, като например: 1. биоскрубер (или влажен биологичен филтър). 2. биофилтър 3. дву- или трифазна система за пречистване на въздуха | Неприложима техника | Не е приложимо |
| д) Използване на една или на комбинация от следните техники за съхранение на оборски тор: 1. Покриване на полутечния или твърдия оборски тор по време на съхранението му 2. Местоположението на торохранилището се определя с оглед на обичайната посока на вятъра и/или се въвеждат мерки за намаляване на скоростта на вятъра около и над него (напр. засаждане на дървета, поставяне на естествени прегради) 3. Намаляване до минимум на разбъркването на полутечния оборски тор | По време на съхранявнаето в торохранилището се предвижда покриване на полутечния тор с УВ-устойчиво платнище. Площадката се намира в територия, около която е налице добре развита високостеблена растителност от характерни за региона доминантни дървесни видове, които изграждат т.н. „зелен пояс“ около фермата, с оглед намаляване скоростта на вятъра. Съхраняването на тора в торохранилище и постъпването на тора по самотек през торови канали (улеи) намалява до минимум разбъркването на полутечния оборски тор | Съответствие |
| е) Обработване на оборския тор с използване на една от следните техники с цел намаляване до минимум на емисиите на миризми по време на (или преди) разпръскването му върху почвата 1. Аеробно разлагане (аерация) на полутечен оборски тор 2. Компостиране на твърд оборски тор 3. Анаеробно разлагане | Техниката е неприложима за площадката. Образуваната животинска тор ще се предава редовно за третиране /анаеробно разлагане/ в биогаз инсталации | Съответствие |
| ж) Използване на една или на комбинация от следните техники за разпръскване на оборски тор върху почвата: 1. Разпръсквач за ивично торене, инжектор за плитки или дълбоки бразди за разпръскване на полутечен тор върху почвата 2. Своевременно внасяне на оборския тор в почвата | Неприложима техника | Не е приложимо |
| НДНТ 14. Емисии от съхранение на твърд оборски тор |  |  |
| а)Намаляване на съотношението между площта на излъчващата повърхност и обема на купа твърд оборски тор | Неприложима техника. От дейността не се формира твърд оборски тор | Не е приложимо |
| б) Покриване на купа твърд оборски тор. | Неприложима техника. От дейността не се формира твърд оборски тор | Не е приложимо |
| в) Съхранение на изсушен твърд оборски тор в торохранилище | Неприложима техника. От дейността не се формира твърд оборски тор | Не е приложимо |
| НДНТ 15. Предотвратяване или, където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите в почвата и водата от съхранението на твърд оборски тор |  |  |
| а) Съхранение на изсушен твърд оборски тор в торохранилище | Неприложима техника. От дейността не се формира твърд оборски тор | Не е приложимо |
| б) Използване на циментов силоз за съхранение на твърд оборски тор | Неприложима техника. От дейността не се формира твърд оборски тор | Не е приложимо |
| в) Съхранение на твърд оборски тор върху твърд непромокаем под, оборудван с дренажна система и резервоар за оттока | Неприложима техника. От дейността не се формира твърд оборски тор | Не е приложимо |
| капацитет за съхраняване на твърдия оборски тор през периодите, когато разпръскването върху почвата не е възможно | Неприложима техника. От дейността не се формира твърд оборски тор | Не е приложимо |
| г)Избор на съоръжение за съхранение с достатъчно капацитет за съхраняване на твърдия оборски тор през периодите, когато разпръскването върху почвата не е възможно | Неприложима техника. От дейността не се формира твърд оборски тор | Не е приложимо |
| д) Съхранение на твърд оборски тор върху обработваема земя на купове, разположени далеч от повърхностни и/или подземни водни потоци, в които може да навлезе течен отток | Неприложима техника. От дейността не се формира твърд оборски тор | Не е приложимо |
| НДНТ 16. Емисии от съхранение на полутечен оборски тор |  |  |
| а) Подходяща конструкция и управление на съоръжението за съхранение на полутечен оборски тор чрез използване на комбинация от следните техники: 1. Намаляване на съотношението между площта на излъчващата повърхността и обема на съоръжението за съхранение на полутечен оборски тор 2. Намаляване скоростта на вятъра и обмена на въздух на повърхността на полутечния оборски тор чрез поддържане на ниски нива на запълване на съоръжението за съхранение 3. Намаляване до минимум на разбъркването на полутечния оборски тор. | Съотношението между площта на излъчващата повърхността и обема на съоръжението за съхранение на полутечен оборски тор е намалено до най-ниската контруктивна възможност за съоръжението. Намаляване скоростта на вятъра и обмена на въздух на повърхността на полутечния оборски тор се постига чрез изграждане на диги около кота „терен“ на лагуната и чрез подържане на ниска степен на запълване на съоръжението. По тези съображения се предвижда редовно предаване на тора за оползотовряване в инсталация за производство на биогаз. Съхраняването на тора в торохранилище и постъпването на тора по самотек през торови канали (улеи) намалява до минимум разбъркването на полутечния оборски тор | Съответствие |
| б) Покриване на съоръжението за съхранение на полутечен оборски тор. За тази цел може да се използва една от следните техники: 1. Твърдо покривно съоръжение 2. Меки покривни съоръжения 3. Плаващи покривни съоръжения, като например: — пластмасови гранули; — леки насипни материали; — плаващи меки покривни съоръжения; — геометрични пластмасови плочки; — надуваем навес; — естествена кора; — слама. | По време на съхраняването в торохранилището се предвижда покриване на полутечния тор с УВ-устойчиво платнище (меко покривно съоръжение) | Съответствие |
| в) Подкиселяване на полутечен оборски тор | Неприложима техника с оглед по-нататъшното използване на тора в инсталации за производств о на биогаз | Неприложимо |
| НДНТ 17. Намаляване на емисиите на амоняк във въздуха |  |  |
| а) Намаляване до минимум на разбъркването на полутечния оборски тор | Съхраняването на тора в торохранилище и постъпването на тора по самотек през торови канали (улеи) намалява до минимум разбъркването на полутечния оборски тор | Съответствие |
| б) Покриване на ограденото с насип съоръжение за съхранение на полутечен оборски тор (лагуна) с меки и/или плаващи покривни съоръжения, като например: — меки пластмасови листи; — леки насипни материали; — естествена кора; — слама | По време на съхраняването в торохранилището се предвижда покриване на полутечния тор с УВ-устойчиво платнище (меко покривно съоръжение) | Съответствие |
| НДНТ 18. Предотвратяване на емисиите в почвата и водата от събирането и изпомпването, както и от торохранилище и/или от оградено с насип съоръжение за съхранение (лагуна) |  |  |
| а) Използване на съоръжения за съхранение, които са устойчиви на механични, химични и топлинни влияния. | Съоръжението за съхранение на полутечна тор ще бъде конструктивно оразмерено да понесе механичния натиск върху земната основа, а материалът (геотекстилна мембрана) ще бъде усточив на алкалното въздействие на амояк и карбамид, съдържащи се в екскрементите. | Съответствие |
| б) Избор на съоръжение за съхранение с достатъчен капацитет за съхраняване на полутечния оборския тор през периодите, когато разпръскването върху почвата не е възможно. | Капацитета на съоръжението за съхранение на тор е съобразен с малкималния капацитет на фермата по отношение на отглеждания добитък. Операторът не предвижда дейности по разпръскване на тор върху почвата, а предаването му за оползотворяване в инсталации за п-во на биогаз, поради което отпада лимитиращото въздействи на периодите, в които не се извършват агротехнически мероприятия по наторяване, т.е. извеждането на тора е осигурено целогодишно, 365 дни. | Съответствие |
| в) Конструиране на непропускливи съоръжения и оборудване за събиране и пренасяне на полутечен оборски тор (напр. ями, канали, тръби и помпени станции) | Оборудването, което ще има контакт с тора – улеи, торови канали и торохранилище ще бъдат изградено от непропускливи материали | Съответствие |
| г) Съхраняване на полутечен оборски тор в оградени с насип съоръжения (лагуни) с непромокаема основа и стени, напр. глина или пластмасово покритие (или с двойно покритие) | Съхранението на полутечен тор ще се осъществи в торохранилище, чиято повърхност ще бъде покрита с геотекстилна мембрана | Съответствие |
| д) Инсталиране на система за улавяне на течове, състояща се например от геомембрана, дренажен слой и дренажна тръбопроводна система | Повърхността на торохранилището ще бъде покрита с геомембранна защитна система | Съответствие |
| е) Проверка на конструктивната цялост на съоръженията за съхранение поне веднъж годишно. | Внедряване и прилагане на инструкция за периодична проверка и поддръжка на съоръжението за съхраняване на тор с честота на изпълнение – веднъж месечно. | Съответствие |
| НДНТ 19. Обработване на оборски тор на място в стопанството |  |  |
| а) Механично разделяне на полутечен оборски тор. Това включва например: — шнеков сепаратор; — декантер-центрофугиращ сепаратор; — коагулатор-флокулатор; — разделяне с помощта на сита; — филтърна преса | Не приложима техника. Не се предвижда обработка на оборски тор на място в стопанството. | Не е приложимо |
| б) Анаеробно разграждане на оборски тор в инсталация за биогаз | Не приложима техника. Не се предвижда обработка на оборски тор на място в стопанството. Налице е Договор за предаване на оборска тор за анаеробно разграждане в инсталация на биогаз на друг Оператор | Не е приложимо |
| в) Използване на външен канал за сушене на оборски тор | Не приложима техника. Не се предвижда обработка на оборски тор на място в стопанството. | Не е приложимо |
| г) Аеробно разлагане (аерация) на полутечен оборски тор | Не приложима техника. Не се предвижда обработка на оборски тор на място в стопанството. | Не е приложимо |
| д) Нитрификация-денитрификация на полутечен оборски тор | Не приложима техника. Не се предвижда обработка на оборски тор на място в стопанството. | Не е приложимо |
| е) Компостиране на твърд оборски тор | Не приложима техника. Не се предвижда обработка на оборски тор на място в стопанството. | Не е приложимо |
| НДНТ 20. Разпръскване на оборски тор върху почвата |  |  |
| а) Оценка на приемащата оборския тор земя с цел определяне на рисковете от оттичане, като се вземе предвид следното: — вид на почвата, условия и наклон на терена; — климатични условия; — дренаж и напояване на площта; — редуване на културите; — водоизточници и защитени водни зони. | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| б) Поддържане на достатъчно разстояние между площите, върху които се разпръсква оборския тор (като се оставя необработена ивица земя) и: 1. площи, където има значителен риск от оттичане във водоизточници, като водни потоци, извори, водни сондажи и т.н.; 2. съседни имоти (включително живи плетове). | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| в) Избягване на разпръскването на оборски тор, когато съществува значителен риск от оттичане. По-специално оборски тор не се разпръсква, когато: 1. площта е наводнена, замръзнала или покрита със сняг; 2. почвените условия (напр. насищане с води или уплътненост) в комбинация с наклона на терена и/или почвения дренаж представляват висок риск от оттичане или дрениране; 3. може да се очаква оттичане с оглед на очакваните валежи. | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| г) Адаптиране на количествата на разпръскване върху почвата, като се вземе предвид съдържанието на азот и фосфор в оборския тор, както и характеристиките на почвата (напр. азотното съдържание), потребностите на сезонните култури и климатичните и почвените условия, които биха причинили оттичане | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| д)Синхронизиране на разпръскването на оборски тор върху почвата с хранителните нужди на културите | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| е) Редовна проверка на площите, върху които се разпръсква оборският тор, с цел установяване на признаци за оттичане и реагиране по подходящ начин при необходимост | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| ж) Осигуряване на адекватен достъп до съоръжението за съхранение на оборски тор и гарантиране на ефективно товарене на оборския тор без разпиляване | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| з) Проверка на изправността на машините за разпръскване на оборския тор, както и че са настроени за разпределяне на правилното количество | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| НДНТ 21. Намаляване на емисиите на амоняк във въздуха от разпръскването върху почвата на полутечен оборски тор |  |  |
| а) Разреждане на полутечен оборски тор, последвано от техники като напоителна система с ниско наля- Не се прилага за култури, отглеждани за сурова консумация, поради риск от замърсяване. гане | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на полутечен оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| б) Разпръсквач за ивично торене чрез прилагане на една от следните техники: 1. маркуч за подаване на тор; 2. тороразпръсквачка. | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на полутечен оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| в) Инжектор за плитки бразди (отворени бразди) | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на полутечен оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| г) Инжектор за дълбоки бразди (затворени бразди) | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на полутечен оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| д) Подкиселяване на полутечен оборски тор | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на полутечен оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| НДНТ 22. Намаляване на емисиите на амоняк във въздуха от разпръскването върху почвата на оборски тор |  |  |
| - Внасянето в почвата на оборския тор, разпръснат по нейната повърхност, се извършва чрез разораване или като се използва друго култивационно оборудване, като дискови или зъбни брани, в зависимост от вида и състоянието на почвата. Оборският тор се смесва напълно с почвата или се заравя. - Разпръскването на твърд оборски тор се извършва с подходящ разпръсквач (напр. въртящ се разпръсквач, разпръсквач със задно разпръскване, разпръсквач с двойно предназначение). Разпръскването върху почвата на полутечен оборски тор се извършва според НДНТ 21. | Не приложима техника. Не се предвижда разпръскване на оборски тор върху почвата. | Не е приложимо |
| НДНТ 23. Емисии от целия производствен процес |  |  |
| С цел намаляване емисиите на амоняк от целия процес за отглеждане на свине или птици, НДНТ е Оценката/изчисляването на намаляване на емисиите на амоняк от целия производствен процес чрез използване на прилаганите в стопанството НДНТ | След въвеждане на фермата в експлоатация, Операторът ще извършва изчисляване на емисиите от амоняк, отделяни в рамките на докладваната година от целия производствен процес и ще докладва изчислените емисии в ЕРИПЗ | Съответствие |
| НДНТ 24. Мониторинг на емисиите и параметрите от процесите |  |  |
| НДНТ е мониторинга на отделените в оборския тор емисии от общ азот и общ фосфор чрез използване на поне една от посочените техники: а) Изчисляване на емисиите чрез използване на масовия баланс на азота и фосфора въз основа на приемания фураж, съдържанието на суров протеин в дажбите, общия фосфор и показателите на животните. б) Оценка на емисиите чрез анализ на оборския тор за общо съдържание на азот и фосфор | След въвеждане на фермата в експлоатация, Операторът ще извършва изчисляване на емисиите от азот и фосфор чрез масов баланс въз основа на употребения фураж и съдържанието на суров протеин. Честотата на мониторинга ще бъде веднъж годишно. | Съответствие |
| НДНТ 25. НДНТ Мониторинг на емисиите на амоняк във въздуха с използване на една от техниките с посочената периодичност |  |  |
| а) Оценка на емисиите чрез използване на масовия баланс въз основа на отделения и на общия (или на общия амонячен) азот, наличен във всеки етап от управлението на оборския тор | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| б) Изчисление чрез измерване на концентрацията на амоняк и степента на вентилация, като се използват методи на ISO, методи от национални или международни стандарти или други методи, които осигуряват данни с равностойно научно качество. | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| в) Оценка чрез използване на емисионни коефициенти. | Веднъж годишно ще бъде извършвано изчисляване на емисиите на амоняк чрез използване на емисионни фактори за съответната дейност, за която е определен SNAP CODE на процеса. Данните се докладват в ЕРИПЗ | Съответствие |
| НДНТ 26. НДНТ е периодичния мониторинг на емисиите на миризми във въздуха |  |  |
| НДНТ 26 се прилага само за случаите, когато се очаква и/или има доказателства за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори | Не са налице обективни доказателства, че в резултат работата на фермата ще е налице отрицателно въздействие върху т.н. чувствителни рецептори, тъй като най-близките населени места и зони, подлежащи на специална здравна защита са отдалечени на повече от 1375 m от границите на площадката. При установени нива на излъчване на неприятни миризми, или при постъпване на жалби за разпространение на неприятни мизирми ще бъдат предприети мерки за извършване на мониторинг на емисиите | Съответствие |
| НДНТ 27. Мониторингът на праховите емисии от всяко помещение за животни |  |  |
| а) Изчисляване чрез измерване на концентрацията на прах и степента на вентилация чрез използване на методите от стандартите EN или на други методи (ISO, национални и международни) и методи, които осигуряват данни с равностойно научно качество | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| б) Оценка чрез използване на емисионни коефициенти | Веднъж годишно ще бъде извършвано изчисляване на емисиите на прах (изразено като ФПЧ10) чрез използване на емисионни фактори за съответната дейност, за която е определен SNAP CODE на процеса. Данните се докладват в ЕРИПЗ | Съответствие |
| НДНТ 28. НДНТ Мониторингът на емисиите на амоняк, на праховите емисии и/или на емисиите на миризми от всяко помещение за животни, оборудвано със система за пречистване на въздуха |  |  |
| а) Проверка на работата на системата за пречистване на въздуха чрез измерване на амоняка, миризмите и/или праха при съществуващите на практика условия в стопанството и съгласно предписания протокол за измерване, както и чрез използването на методите от стандартите EN или на други методи (ISO, национални и международни), при което се осигуряват данни с равностойно научно качество | Не приложима техника. Избраната технология не предвижда използване на помещения, оборудвани със система за пречистване на въздуха. | Не е приложимо |
| б) Контрол на ефективното функциониране на системата за пречистване на въздуха (напр. чрез непрекъснато записване на оперативните параметри или чрез използване на системи за сигнализиране) | Не приложима техника. Избраната технология не предвижда използване на помещения, оборудвани със система за пречистване на въздуха. | Не е приложимо |
| НДНТ 29.Мониторингът на следните параметри на процеса поне веднъж годишно |  |  |
| а) Потребление на вода - Записване чрез използване например на подходящи разходомери или по фактури - Основните процеси, свързани с потреблението на вода в помещенията за животните (почистване, хранене и др.) може да се наблюдават поотделно | След въвеждане на фермата в експлоатация ще бъде внедрена и прилагана инструкция за периодично измерване/изчисляване количествата употребена вода за призводствени нужди. | Съответствие |
| б) Потребление на електроенергия - Записване чрез използване например на подходящи разходо- мери или по фактури. Потреблението на електроенергия в помещенията за животните се следи отделно от другите инсталации в стопанството. Основните процеси, свързани с потреблението на електроенергия в помещенията за животните (отопление, вентилация, осветление и др.), може да се наблюдават поотделно. | След въвеждане на фермата в експлоатация ще бъде внедрена и прилагана инструкция за периодично измерване/изчисляване количествата изразходвана електрическа енергия за призводствени нужди. | Съответствие |
| в) Разход на гориво - Записване чрез използване например на подходящи разходомери или по фактури | Не е приложимо. Избраната техника не води до използване на горива | Не е приложимо |
| г) Брой постъпващи и напускащи животни, включително новородени и умрели, където е целесъобразно. - Записване чрез използване например на съществуващи регистри | След въвеждане на фермата в експлоатация ще бъде внедрена и прилагана инструкция за документиране количеството на произведената продукция, в т.ч. и заетите ското-места | Съответствие |
| д) Консумация на фураж - Записване чрез използване например на фактури или съществуващи регистри | След въвеждане на фермата в експлоатация ще бъде внедрена и прилагана инструкция за документиране количеството на използвания фураж | Съответствие |
| е) Генериране на оборски тор -Записване чрез използване например на съществуващи регистри | След въвеждане на фермата в експлоатация ще бъде внедрена и прилагана инструкция за документиране количеството на образувания и предаден за оползотворяване оборски тор | Съответствие |

Таблица 3.1.1.-2. Специфични Заключения за НДНТ при отглеждане на свине:

| Изисквания за прилагане на НДНТ | Използвани техники | Съответствие |
| --- | --- | --- |
| НДНТ 30. Емисии на амоняк от свинеферми |  |  |
| Една от следните техники, при която се прилага един или комбинация от следните принципи: - намаляване на повърхността на излъчване на амоняк; - повишаване на периодичността на отстраняване на полутечния (твърдия) оборски тор към външно торохранилище; - разделяне на урината от изпражненията; - поддържане на суха и чиста постеля. | Предвижда се редовно отстраняване на полутечния оборски тор от торохранилището и предаването му за оползотворяване в инсталации за п-во на биогаз | Съответствие |
| 0. Дълбока яма (в случаите, когато подът е напълно или частично скаров), само ако се използва в комбинация с допълнителни мерки за намаляване на емисиите, като например: — комбинация от мерки за управление на храненето; — система за пречистване на въздуха; — намаляване на pH на полутечния оборски тор; — охлаждане на полутечния оборски тор. Всички свине | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 1. Вакуумна система за често отстраняване на полутечен оборски тор (в случаите, когато подът е напълно или частично скаров). Всички свине | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 2. Скосени стени на канала за оборски тор (в случаите, когато подът е напълно или частично скаров). Всички свине | Торовите канали (улеи) са скосени като е осигурен оптимален наклон на отичане на екскрементите към торохранилището | Съответствие |
| 3. Скрепер за периодично отстраняване на полутечен оборски тор (в случаите, когато подът е напълно или частично скаров). Всички свине | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 4. Често отстраняване на полутечния оборски тор чрез промиване (в случаите, когато подът е напълно или частично скаров) Всички свине | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 5. Намаляване на ямата за събиране на оборски тор (в случаите, когато подът е напълно или частично скаров) Свине за разплод и бременни свине Свине за угояване | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 6. Цялостна постеля (в случаите, когато има плътен циментов под) Свине за разплод и бременни свине Отбити от кърмене прасенца Свине за угояване | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 7. Помещения за отглеждане от тип бокс (при напълно или частично скаров под) Свине за разплод и бременни свине Отбити от кърмене прасенца Свине за угояване | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 8. Система с постоянно внасяне на слама (в случаите, когато има плътен циментов под) Отбити от кърмене прасенца Свине за угояване | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 9. Изпъкнал под и отделни канали за оборски тор и за вода (в случаите, когато боксовете са частично скарови) Отбити от кърмене прасенца Свине за угояване | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 10. Боксове с постеля с комбинирана обработка на оборския тор (полутечен и твърд оборски тор) Опрасени свине майки | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 11. Боксове за хранене/лежане с плътен под (в случаите, когато се използват боксове с постеля) Свине за разплод и бременни свине | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 12. Корито за събиране на оборския тор (в случаите, когато подът е напълно или частично скаров) Опрасени свине майки | Подовете са изпълнено от скари и формираните екскременти се стичат в подподови тунелни вани (корита) и чрез торови канали (улеи) по самотек постъпват в торохранилището за съхранение на изпражнения и урина. | Съответствие |
| 13. Събиране на оборския тор във вода Отбити от кърмене прасенца Свине за угояване | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 14. V-образни ленти за оборски тор (в случаите, когато подът е напълно или частично скаров) Свине за угояване | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 15. Комбинация от канали за вода и за оборски тор (в случаите, когато подът е напълно или частично скаров) Опрасени свине майки | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| 16. Външна алея с постеля (при плътен циментов под) Свине за угояване | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| б) Охлаждане на оборския тор Всички свине | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| в) Използване на система за пречистване на въздуха, като например: 1. мокър киселинен скрубер; 2. дву- или трифазна система за пречистване на въздуха; 3. биоскрубер (или влажен биологичен филтър) Всички свине | Не приложима техника. | Не е приложимо |
| г) Подкиселяване на полутечния оборски тор Всички свине | Не приложима техника, предвид на това, че по-нататъшното предназначение на тора е за производство на биогаз | Не е приложимо |
| д) Използване на плаващи топки в канала за оборски тор Свине за угояване | Не приложима техника. | Не е приложимо |

Прилагането на „най-добрите налични техники” ще бъде определено и  чрез оценка, съответстваща на  чл. 99а, ал.1  от ЗООС:

- консумацията (количество и вид) на вода, енергия и основни суровини за производството на единица продукция;

- употребата на опасни вещества за производството на единица продукция;

- количеството и вида на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух (включително параметрите на изпускащите устройства), в отпадъчните води и водните обекти (включително точките на заустване);

- количеството и вида на производствените и/или опасните отпадъци, образувани при производствената дейност

Тази оценка ще бъде направена с цел получаване на решение по ОВОС, потвърждаващо прилагането на „най-добрите налични техники”, получаване на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация на инсталацията., съгласно чл. 118 , ал. 2 и ал.3 от ЗООС.

Оценката по чл. 99а, ал. 1 е представена като отделно приложение към настоящия ДОВОС.

3.4. „Нулева алтернатива”

“Нулева алтернатива” е решението инвестиционното предложение да не бъде осъществено. Не съществуват законови предпоставки или причини, свързани с рискове за околната среда и здравето на хората, които да водят към “нулева алтернатива”.

Прогнозираните емисии към околната среда и въздействието им върху нея ще бъдат в рамките на допустимите. Инвестиционното предложение не води до влошаване качеството на околната среда или засягане в недопустима степен защитени обекти.

По никакъв начин няма да бъде засегнато населените от близките селища.

Намерението на инвеститора е да изгради и експлоатира съвременно предприятие за отглеждане на свине, отговарящо на НДНТ в „Отглеждане на птици и свине“, при съблюдаване на най-добрата производствена практика в бранша.

Инвестиционното предложение предлага решения, които са оптимални и „щадящи” в максимален степен околната среда – пълна капсулованост на халетата за отглеждане на добитък, оптимален режим на хранене и водопой на животните, отсъствие на заустване на отпадъчни води във водни обекти; управление на тора чрез съхранение в лагуна и предаване директно за производство на биогаз; автоматизирана климатична система, съвременно технологично оборудване, отговарящо на НДНТ.

Приемането на “нулева алтернатива” би означавало:

- Да не се изпълни инвестиционната програма на фирмата, което ще обезмисли инвестицията за разширение на вече одобрен проект за изграждане на свинеферма, строителството на сградите и доставката на оборудване за фермата;

- Да не се разкрият нови работни места.

- Да не се даде възможност за задоволяване на търсенето на пазара на трупно свинско месо

Реализацията на инвестиционното предложение на ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН“ се явява положителна стопанска инициатива. От гледна точка на отглеждането на свине,  в регионален и даже в национален мащаб, наличието на обект - производител на трупно месо е наложителен сегмент в производствената верига на хранително-вкусовата промишленост.