## РЕШЕНИЕ

- На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и  във  връзка  със  заявление  № КД-21-4293  от 01.10.2012 г.

## РЕГИСТРИРАМ  И  ИЗДАВАМ

## РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

- № 07-РД-141-00  от  15 октомври  2012г.

- на „БАЛКАНКА“ ЕООД

ЕИК: 112624898

седалище   и  адрес   на   управлението:  област   Пазарджик,  община   Велинград, гр.Велинград, ул.„Димитър Грънчаров” №3, лице, управляващо/ представляващо дружеството: Росен Атанасов Лагадински, служ.тел. 0359/51059, 0886 505 215,факс: 0359/51059, електронна поща: metalika_ood@ abv.bg

І. За извършване на дейности по третиране на отпадъци на следната площадка:

- Площадка № 1:

  - Местонахождение: гр. Велинград, област Пазарджик, община Велинград, УПИ І-21, местност  „Калище” в землището на гр. Велинград.

  - Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

| № | Вид на отпадъка |  | Дейности по кодове | Количество тон/год | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 10 11 05 | Прахови частици и прах | R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали | 20000 | От юридически лица |
| 2 | 19 12 05 | Стъкло | R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали | 20000 | От ЕТ и юридически лица |
| 3 | 16 01 20 | Стъкло | R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R12 (сортиране, смилане); R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали | 3000 | От ЕТ и юридически лица |
| 4 | 15 01 07 | Стъклени опаковки | R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R12 (сортиране, смилане); R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали | 7400 | От юридически лица |
| 5 | 17 02 02 | Стъкло | R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R12 (сортиране, смилане); R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали | 100 | От физически и юридически лица |
| 6 | 17 01 02 | Тухли | R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R12 (пресяване и натрошаване); R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали | 800 | От физически и юридически лица |
| 7 | 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R12 (пресяване, натрошаване); R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали | 400 | От физически и юридически лица |
| 8 | 17 01 03 | Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R12 (пресяване, натрошаване); R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали | 100 | От физически и юридически лица |
| 9 | 17 01 01 | Бетон | R 12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R12 (пресяване, натрошаване); R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали | 550 | От физически и юридически лица |
| 10 | 19 12 09 | Минерали /например пясък, камъни/ | R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали | 10000 | От ЕТ и юридически лица |
| 11 | 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; R 12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R12 (пресяване,сортиране); R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали | 10000 | От физически и юридически лица |
| 12 | 17 05 06 | Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10000 | От физически и юридически лица |
| 13 | 10 13 14 | Отпадъчен бетон и утайка от бетон | R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали | 5 | От утаителя |
| 14 | 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли(с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали | 0,5 | От изгаряне на отпадъци от дървесен материал |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията:

Бетоново стопанство ЕСЕТ БС-60 с производителност 60 куб.м/ч или 120 000 куб.м годишно е снабден с компютъризирана система за бетон-контрол и сертифицирана система за производствен контрол. Произвеждат се бетонови и цименто-пясъчни разтвори от цимент, инертен материал фракция 0-4мм / пясък/  и инертен материал фракция 4-20 мм / филц/. При направата на бетонови смеси  се рециклират: предварително натрошени отпадъци от стъкло, отпадъкът от пепел, получен от изгарянето на отпадъците от дървен материал, който се използва за оцветяване на бетоновата смес, отпадъците, получени от изкопната дейност и разрушаването на стари сгради, които преминават през пресевната инсталация, и  инертните отпадъци, подложени  на разтрошаване.

Пресевна инсталация „TEREX” е с капацитет 300 000 т/год. Материалът  постъпва чрез бункер в лента, която го отвежда до система от три сита. Измитият от водата пясък се отделя и отправя към бетонов възел. Втората фракция от по-едър материал също се отправя към бетонов възел. Третата фракция от най-едрите късове се отправя за разтрошаване в трошачката, а след  разтрошаване - към бетонов възел.

Машина за натрошаване и смилане на отпадъци от стъкло - марка „Елпром” от фирма „Елнира маш” ЕООД е с капацитет  5000 кг на час или 10 500 т/ год. Представлява метален кожух с монтиран метален шнек. Материалът постъпва през бункер, разположен в горния край на кожуха, попада в шнека, който при въртенето си раздробява отпадъците от стъкло. Изсипва се през отвор, разположен в долния край на машината и се  отправя за рециклиране /направа на бетонови смеси/.

Машина за натрошаване на по-едри късове камък е конусна с капацитет 50 т/час, произведена в България. Представлява стоманен кожух, в който са монтирани една неподвижна плоча и подвижна, монтирана под ъгъл към първата. Материалът постъпва през бункер в горният край на образувания конус от двете плочи. Подвижната плоча изпълнява ударни движения спрямо неподвижната, при което материалът се раздробява и изсипва през отвор в долния край на машината. От там се отправя към бетонов център за рециклиране- направа на бетонови смеси.

Утаителна шахта за отпадни води, направена по проект на фирма Шринк, с размери 4 м х 3м х 2,5м е разделена на две части. Отпадните води постъпват в първата част, остават се да престоят определено време до избистряне. Избистрената вода преминава през втората част на утаителя и се изпуска в канализацията. Отделената утайка се изгребва и използва за направа на бетонови смеси/рециклира/. За по-добро отделяне на утайката се поставят филтри.

На бетонирана площадка е обособена площ, която се изполва за склад на инертни материали. Там се съхраняват отпадъците от стъкло.  Отпадъкът е разположен по западната и южната част на терена, в обособени  клетки за отделните фракции инертен материал.

ІІІ. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци.

1. Площадката, на  която ще се извършват дейностите да отговаря на следните изисквания:

Площадката да е с изградена масивна ограда, охраняема и с бетонова настилка, с изградени комуникации и инфраструктура, с обособени места и участъци за събиране на отпадъците, формирани на площадката.

2. Предаването и  приемането на отпадъците, включени в настоящия регистрационен документ да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците.

3. Да се води отчетност съгласно изискванията на чл.44 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата по чл.48 ал.1 от ЗУО, а до влизането и в сила – по реда на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, ДВ бр. 95/2004г/28.09.2004г.

4. Да не се приемат и третират строителни отпадъци, за които има съмнение, че не отговарят на критериите за инертност и/или са с произход от замърсени площадки и площадки с потенциални замърсявания.

5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността в срок от един месец  да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадката за третиране на отпадъци.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пазарджик по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – Пазарджик

- /инж. Николай  Лулов/